dr inż. Roman Misiak							kwiecień  2013

I stopień specjalizacji zawodowej inżyniera:

Konstrukcje inżynierskie  i specjalne.

Warszawa

# Rozwiązanie zamknięte fizycznych

# właściwości statyki prostokątnego

# wycinka powłoki kołowej

## Spis treści:										     str.1

### Wstęp											            2

1.     Równowaga sił i przemieszczeń                                                                                               11

2.     Stan błonowy pod wpływem obciążenia  „g1” równomiernie rozłożonego na  powłoce        12

3.     Stan błonowo-zgięciowy                                                                                                           13

3.1.  Rozwiązanie równania różniczkowego                                                                                     13

3.2.  Przemieszczenie promieniowe  „w”                                                                                          18

3.3.  Uogólnione siły wewnętrzne                                                                                                     19

3.4.  Składowe przemieszczenia „u” , „v” i „χp”                                                                              22

4.     Równowaga obciążenia i reakcji podporowych                                                                         24

5.  Wycinek prostokątny powłoki kołowej pod obciążeniem "g1"   połączony na krawędziach

prostych monolitycznie z belkami oraz podparty na   krawędziach kołowych

przegubowo-przesuwnie równolegle do krawędzi prostych i nieprzesuwnie wzdłuż krawędzi

kołowych  			                                                                                                         25

5.1.  Przypadek ogólny                                                                                                                        25

5.1.1. Warunki brzegowe                                                                                                                    25

5.1.1.1.  Powłoka oparta na belkach wiotkich na skręcanie a rozpory są przenoszone przez belki sąsiednich powłok 										  25

5.1.1.2.  Powłoka usytuowana wewnątrz konstrukcji wieloprzęsłowej połączonej monolitycznie

z belkami                                                                                                                                            33

5.1.1.3.  Powłoka połączona monolitycznie z belkami o sprężystej sztywności na skręcanie           34

5.1.1.4.  Powłoka skrajna w konstrukcji wieloprzęsłowej połączonej monolitycznie z belkami       40

5.1.2. Wartości przemieszczeń i sił wewnętrznych                                                                             40

5.1.3.  Wartości średniej dokładności przylegania składowych wykresów w  równaniach

warunków brzegowych zależnych od zmiennej „x”                                                                           41

5.1.4. Sprawdzenie równowagi obciążenia i reakcji podporowych                                                     42

5.1.5. Sprawdzenie spełnienia równań równowagi                                                                              42

5.2.  Przykłady obliczeniowe                                                                                                                43

5.2.1. Powłoka oparta na belkach wiotkich na skręcanie a belki sąsiednich powłok przenoszą

rozpory . Przykład wg danych w pracy [1] na str. 275 .                                                                      43

5.2.2. Powłoka usytuowana wewnątrz konstrukcji wieloprzęsłowej połączonej monolitycznie

z belkami . Przykład wg danych w pracy [2] na str. 535                                                                      50

5.2.3. Powłoka połączona monolitycznie z belkami o sprężystej sztywności na skręcanie .

Przykład wg danych w pracy [2] na str. 549 .                                                                                       52

5.2.4. Powłoka skrajna w konstrukcji wieloprzęsłowej opartej na belkach                                          57

5.2.5. Powłoka powtarzalna w konstrukcji wieloprzęsłowej opartej na belkach                                  59

5.2.6. Stropodach                                                                                                                                   60

Piśmiennictwo                                                                                                                      63

Wstęp

W niniejszym opracowaniu przedstawiono rozwiązanie zamknięte statyki powłoki prostokątnej wyciętej z walca kołowego spełniające dowolny układ warunków brzegowych  na wszystkich brzegach powłoki .  W rozwiązaniu  są obliczane wynikające z teorii powłok wszystkie przemieszczenia i siły wewnętrzne  w dowolnych przekrojach konstrukcji . Wielkości sił wewnętrznych spełniają warunki równowagi zapisane w układzie równań (5) pracy [1] na str.221.  Poza tym jest sprawdzana równowaga reakcji sił działających na brzegi powłoki z sumą obciążenia ;  w wyniku otrzymuje się dowód, że suma rzutów sił brzegowych jest równa obciążeniu  .

Na podstawie przeanalizowanych  wyników , oraz porównania obliczeń z przykładami zawartymi w pracach [1] i [2] oceniono, że otrzymane rozwiązanie można stosować w projektowaniu wycinka prostokątnego powłoki kołowej.

Przedstawione rozwiązanie z uwagi na fakt, że jest zamknięte ma zaletę w stosunku do znanych opracowań [1] i [2] w których do rozwiązania zastosowano  szeregi Fouriera  w takiej np. postaci , aby warunki brzegowe na krawędziach x=0 i x=l były już spełnione co umożliwi spełnienie warunków brzegowych na pozostałej parze brzegów ([2] na str. 538 i 539) . Wielkości sił wewnętrznych i naprężeń w przekroju powłoki wyznaczono jedynie w połowie jej rozpiętości ([1] i [2]) . Do szeregów Fouriera wprowadzono  pierwszą harmoniczną nh=1 co jest za mało aby uzyskać dokładne rozwiązanie zagadnienia ([1] na str. 280) ; jednocześnie na zmniejszenie dokładności obliczeń wpłynęło przyjęcie wartości współczynnika Poissone’a  ν = 0 . Aby uzyskać wystarczającą dokładność wyników należy wprowadzać  następne wartości „nh” co znacznie wydłuża czas pracy i jednocześnie nie daje pewności że jest to dokładność wystarczająca.  Zastosowanie szeregów Fouriera autor [1] uzasadnia na str. 250 pod poz. 5.4.1.1 : "Nie udało się nam dotychczas i prawdopodobnie nie uda się przy użyciu tak prostych środków matematycznych znaleźć rozwiązania , które spełniłoby dowolny układ warunków brzegowych na wszystkich brzegach powłoki prostokątnej wyciętej z walca kołowego".

Również zastosowanie metody elementów skończonych nie jest porównywalne z rozwiązaniem zamkniętym albowiem taka metoda jest niedokładna gdyż daje wyniki „w obszarze” a nie „w punkcie”, poza tym jest żmudna i pracochłonna . Odnośnie metody elementów skończonych istotna ocena znajduje się w Polskiej Normie PN-EN 1992-1-1 : 2004 na str. 57 pod poz. 5.1.1 , punkt (1) : ” Jednakże metody obliczeń (np. metoda elementów skończonych) stosowane do pewnych szczególnych elementów dają raczej naprężenia, odkształcenia i przemieszczenia niż siły wewnętrzne i momenty. Do odpowiedniego sprawdzenia konstrukcji na podstawie tych wyników należy stosować metody specjalne” .  Niniejsze rozwiązanie jest właśnie taką metodą specjalną . Natomiast pod punktem (2) poz. 5.1.1 wyż. wym. Normy podano , że w pobliżu podpór , co oznacza w rozpatrywanej konstrukcji – w rejonach narożników powłoki i w pobliżu  podpór belek (poz. 5.2.6.1), „są niezbędne analizy lokalne” co jest zapewnione i dokonywane w przedstawionym tu rozwiązaniu .

Okazane dalej rezultaty niniejszego opracowania są dowodem, że rozwiązanie spełnia dowolny układ warunków brzegowych na wszystkich brzegach.  Aby umożliwić rozwiązanie układu równań warunków brzegowych na krawędziach prostych (φ=0 i φ=φ0) wg poz. 5 przyjęto, że trzy takie grupy równań będą spełnione matematycznie jedynie w połowie długości tych krawędzi . Oceną poprawności takiego przyjęcia jest wartość średniej dokładności (całki krzywych)  przylegania funkcji zależnych od zmiennej „x” wchodzących do tych trzech grup równań wg poz. 5.1.3 . Natomiast pozostała czwarta grupa zawierająca warunki dotyczące przemieszczeń równych zero lub momentów zginających  "mφ(x;φ=0,φ=φ0)=0"  (jeżeli tego typu grupa występuje) spełnia te warunki dla dowolnej zmiennej „x” .

Wartości średniej dokładności przylegania funkcji zależnych od zmiennej „x” otrzymuje się w postaci stosunków funkcji wchodzących do warunków brzegowych  dotyczących :

- skręcenia belki   „ ds0"   ,

- przemieszczenia poziomego    „ ds1" ,

- ugięcia pionowego  „ ds2",

- naprężenia lub odkształcenia  „ ds3" .

Jako dokładność wystarczającą do zastosowania w praktyce przyjęto , że wyniki średniego przylegania wykresów funkcji zależących od zmiennej „x” związanych z warunkami brzegowymi na krawędziach prostych będą w granicach :

0.85<dsn<1.15 .

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie aby przyjąć bardziej  rygorystyczny warunek niż  powyższy  i otrzymać większą dokładność wyników, związane to jest jednak z ograniczeniem zastosowania przedstawionego rozwiązania albowiem nie wszystkie (dowolne) proporcje danych doprowadzą do oczekiwanych wyników dokładności . Warunki brzegowe na krawędziach krzywych (dla x = 0 i x = lp - rys. 1) są spełnione dokładnie na całej długości zmiennej "φ".

Można również wprowadzić inne warunki brzegowe oraz inne obciążenie niż opisane pod poz. 5 i postępować  wg analogicznych zasad.

Z niektórych przykładów obliczeniowych (z wykresów rzutów sił brzegowych na płaszczyzny pionowe) dotyczących konstrukcji żelbetowej wynika, że  bywają powłoki pod obciążeniem grawitacyjnym wyrywane z podpór kołowych na odcinku np.  0.3 <  φφ0   < 0.7 oraz wyrywane z narożników i rozciągane w rejonach narożników . Efektem wyrywania powłoki z fragmentów podpór kołowych w przypadku  φ0=90°  i   lps2 < 2  może być wystąpienie rozciągającej siły południkowej  w podanym wyżej odcinku . Natomiast w przypadku φ0=20°  i   lps2=7.974 dotyczącym powłoki usytuowanej między sąsiednimi powłokami , belka może być w całym przekroju poprzecznym prawie równomiernie rozciągana  a górna część przekroju poprzecznego powłoki jest strefą ściskaną (rys. 13). Oznacza to , że cała konstrukcja staje się belką przestrzenną czego dowodzi rozkład sił podporowych : krawędzie kołowe przenoszą ok. 80% a krawędzie proste (belki) przenoszą ok.  20 %  obciążenia .

W przypadku powłoki skrajnej w konstrukcji wieloprzęsłowej połączonej monolitycznie z belkami (poz. 5.2.4) występuje zjawisko zwiększenia momentu zginającego belkę skrajną w stosunku do zginania belki wewnętrznej (belka wewnętrzna jest jedną  z dwóch belek przylegających do siebie ) wpływem skręcenia belki skrajnej . Okazuje się , że belkę skrajną zgina moment 3.684 razy większy niż belkę wewnętrzną   . W związku z tym rozkład obciążenia na krawędzie konstrukcji jest następujący : koliste 65.42 % , prosta skrajna 21.94 % , prosta wewnętrzna 12.64  % . Stosunek obciążenia krawędzi skrajnej do obciążenia krawędzi wewnętrznej jest równy 1.735 . Stosunek momentu zginającego belkę skrajną do momentu zginającego belkę wewnętrzną spowodowany obciążeniem pionowym (g1) jest równy

1.614 co jest zbliżone do podanego wyżej  1.735 . Pozostała część z wyżej podanego 3.684 zależy od współpracy powłoki z belką , to znaczy od wpływu siły stycznej  Tx  (17-3) . Wynika z tego,  że współpraca powłoki z belką przyczynia się do znacznego zmniejszenia momentu zginającego belkę w przypadku gdy belka nie jest jednocześnie skręcana . Inaczej mówiąc : skręcanie belki podczas zginania powoduje zwiększenie momentu zginającego w belce . Inny przypadek powłoki skrajnej dla  φ0=20°  i   lps2=7.974 (poz. 5.2.6.1) opisuje zmianę kierunku poziomego momentu zginającego belkę skrajną w rejonie bliskim podparcia belki (ζ=0.085) spowodowaną zmianą kierunku oddziaływania rozporu powłoki .

Jedno ze zjawisk występujących  w rejonach narożników konstrukcji opisanych wyżej jest znane w przypadku płyt prostokątnych opartych na obwodzie – rozciąganie płyty w rejonach narożników ([3] str. 495) i wyrywanie narożników ([2] str.197) . Z tych zjawisk wynika,  że w przypadku konstrukcji  żelbetowej te rejony powinny być dozbrojone lub pogrubione  a w przypadku konstrukcji stalowej rejony narożnikowe powinny być przygotowane na przejęcie naprężeń około czterokrotnie większych (dla przyjętych w przykładach stosunków wymiarów) niż w pozostałej części powłoki . Poza tym należy zauważyć, że ekstremalna siła równoleżnikowa występuje przeważnie w przekroju bliskim krawędzi kołowej ( ζ < 0.1 ) a nie w połowie rozpiętości tworzącej .

Jeżeli jest do zaprojektowania sklepienie dachowe , stropodach lub strop albo powłoka użebrowana lub wielokomorowy zbiornik kołowy, to w tym celu można zastosować przedstawione rozwiązanie. W przypadku wielokomorowego zbiornika kołowego (rys. 1b) należy to rozwiązanie uzupełnić stanem błonowym i zgięciowym pod wpływem obciążenia ciśnieniem cieczy lub materiałem sypkim oraz wprowadzić odpowiednie warunki brzegowe. Jest również możliwy do zaprojektowania użebrowany cylinder o konstrukcji metalowej lub  z  tworzywa sztucznego obciążony ciśnieniem wewnętrznym lub zewnętrznym jak na przykład konstrukcja kadłuba samolotu pokazana schematycznie na rysunku 1a . Na rys. 1c pokazano przykład stropodachu wg poz. 5.2.6  opartego na belkach i ramach żelbetowych , lecz również może to być konstrukcja stalowa .

Przekrój poprzeczny i podłużny schematu konstrukcji sklepienia dachowego oraz dodatni kierunek obciążenia i dodatnie kierunki jego składowych pokazano na rys 1 . Można stosować belki nie tylko o przekroju prostokątnym , lecz także o przekroju dowolnym z dowolnego materiału konstrukcyjnego . Powłoka również może być zaprojektowana z dowolnego materiału konstrukcyjnego .

Stosunek wzajemnych wartości : lp , s2 , f wpływa na wyniki obliczeń , zatem aby określić zakres zastosowania rozwiązania przeanalizowano na podstawie 5.1 najczęściej stosowane obszary wartości kąta  φ0 .

Do rozwiązania zawartego pod poz. 5.1 wprowadzono następujące składniki : „m” jest parzystą liczbą części podziału okręgu koła , z czego wynika :

φ0=2πm    , lub   φ0=3600m   ,

wyniosłość krzywizny powłoki opisana zależnością

wyn=fs2               lub                    wyn=1-cosα02sinα0   ,

gdzie:   f – strzałka krzywizny ,    f=a1-cosα0   ,

s2  - cięciwa krzywizny ,      s2=2∙a∙sinα0 ,  oraz U=at   ,

t – grubość przekroju powłoki ,   n=lps2 ,     lk=a∙φ0     - jest długością krzywizny powłoki .

W dalszym tekście wprowadzono uproszczony zapis iloczynów  w postaci np :   s2=2asinα0  .

Otrzymane z tej analizy wyniki  zestawiono poniżej . Obliczenia przeprowadzono wg poz. 5.1.1.1. ale zestawione niżej zakresy zastosowania mogą być również użyte przy innych warunkach brzegowych po niewielkich zmianach wysokości przekroju belek albo powłoki lub rozpiętości belek .

Do obliczeń przyjęto : materiał konstrukcji – żelbet , grubość powłoki t = 0.065 m , szerokość przekroju belki b = 0.1 m , a  dla  h > 1.0 m -  b = 0.1 h .

m = 4 , φ0=90o , wyniosłość = 0.2072 :

- dla U = 50 jest zakres zastosowania :   2 ≤n ≤3  ,   h = 0.7 m ;

- dla U = 100 jest zakres zastosowania :  2 ≤n ≤2.5   ,    0.8 ≤h ≤1.5 m ;

- dla U = 150 jest zakres zastosowania :  n = 2  ,   h = 1.2 m ,  ( b = 0.12 m ) .

m = 6 , φ0=60o , wyniosłość = 0.1340 :

- dla U = 50 jest zakres zastosowania :   2.5 ≤n ≤6.5  ,   0.35 ≤h ≤1.2 m ;

- dla U = 100 jest zakres zastosowania :  2.5 ≤n ≤3.5 ,  0.6 ≤h ≤1.5 m .

m = 8 , φ0=45o , wyniosłość = 0.09926 :

- dla U = 20 jest zakres zastosowania :   4 ≤n ≤9  ,   0.2 ≤h ≤0.45 m ;

- dla U = 50 jest zakres zastosowania :  3 ≤n ≤3.5 ,  0.4 ≤h ≤0.6  m ;

- dla U = 100 jest zakres zastosowania :   3 ≤n ≤6  ,   0.65 ≤h ≤1.0 m ;

- dla U = 150 jest zakres zastosowania :  3 ≤n ≤4.5 ,  h = 1.0  m .

m = 10 , φ0=36o , wyniosłość = 0.07944 :

- dla U = 20 jest zakres zastosowania :   6 ≤n ≤6.5  ,   h = 0.3 m ;

- dla U = 50 jest zakres zastosowania :  3.7 ≤n ≤9 ,  0.45 ≤h ≤0.95  m ;

- dla U = 100 jest zakres zastosowania :   5 ≤n ≤7  ,   0.35 ≤h ≤1.2 m .

m = 12 , φ0=30o , wyniosłość = 0.06646 :

- dla U = 20 jest zakres zastosowania :   2 ≤n ≤9  ,   0.20 ≤h ≤0.40  m;

- dla U = 50 jest zakres zastosowania :  7 ≤n ≤9 ,  0.20 ≤h ≤0.40  m .

m = 14 , φ0=25.714o , wyniosłość = 0.05640 :

- dla U = 20 jest zakres zastosowania :   2 ≤n ≤9  ,   h = 0.25 m ;

- dla U = 50 jest zakres zastosowania :  8 ≤n ≤9 ,  h = 0.80  m ;

- dla U = 100 jest zakres zastosowania :   8 ≤n ≤8.5  ,   h = 1.00 m .

m = 16 , φ0=22.5o , wyniosłość = 0.04921 :

- dla U = 50 jest zakres zastosowania :  8 ≤n ≤9 ,  h = 0.50  m ;

- dla U = 100 jest zakres zastosowania :   8 ≤n ≤9  ,   ,  0.90 ≤h ≤1.30  m (b=0.13 m) .

m = 18 , φ0=20o , wyniosłość = 0.04375 :

- dla U = 50 jest zakres zastosowania :  8 ≤n ≤9 ,  h = 0.40  m ;

- dla U = 100 jest zakres zastosowania :   8 ≤n ≤9  ,   ,  0.80 ≤h ≤1.00  m  .

m = 20 , φ0=18o , wyniosłość = 0.03930 :

- dla U = 50 jest zakres zastosowania :   7 ≤n ≤9  ,   0.30 ≤h ≤0.50   m ;

- dla U = 100 jest zakres zastosowania :  8 ≤n ≤9 ,  0.80 ≤h ≤1.00  m ;

- dla U = 150 jest zakres zastosowania :   8 ≤n ≤9  ,   0.80 ≤h ≤1.00   m .

m = 22 , φ0=16.364o , wyniosłość = 0.03584 :

- dla U = 50 jest zakres zastosowania :   8 ≤n ≤9  ,   0.40 ≤h ≤0.50   m ;

- dla U = 100 jest zakres zastosowania :  8 ≤n ≤9 ,  0.80 ≤h ≤1.00  m .

m = 24 , φ0=15o , wyniosłość = 0.03295 :

- dla U = 50 jest zakres zastosowania :   n = 9 ,   h = 0.5 m ;

- dla U = 100 jest zakres zastosowania :  n = 9 ,   h = 0.9  m .

Do przypadku  m=2 , ( φ0=1800) może być zastosowane niniejsze rozwiązanie , lecz wymaga ono oddzielnego opracowania polegającego na specjalnym wprowadzeniu współpracującej z powłoką stalowej konstrukcji belek lub kratownic usytuowanych pod krawędziami prostymi.

Podane wyżej zakresy zastosowania rozwiązania spełniają warunek dopuszczalnego ugięcia o wartości  1250l0 oraz spełniają wymagania nośności konstrukcji . Zakresy te nie są jedyne , można je rozszerzyć poświęcając na to odpowiednią ilość czasu i wprowadzając wartości „U” zawarte między podanymi oraz jednocześnie stosować interpolację dotyczącą wartości „n” i „h”  albo przyjmować inne warunki dopuszczalne lub wprowadzać wartość „m”  > 24  . Można również stosować inne wymiary przekroju belek i grubości powłoki oraz  wprowadzać dowolne materiały konstrukcyjne zachowując jednocześnie opisane warunki .

Wybrane z powyższych zakresów poglądowe przykłady  stropodachów mają postać wg poniższego zestawienia ( na rysunkach wymiary w centymetrach ) .

m = 4 , φ0=90o, U = 50 ,  n = 3 ,		m = 6 , φ0=60o,  U = 50 ,  n = 3 ,

lp=13.79 m , wyniosłość = 0.2072 :		lp=9.75 m ,	 wyniosłość = 0.1340 :

m = 8 , φ0=45o, U = 50 ,  n = 3 ,			m = 10 , φ0=36o, U = 50 ,  n = 3.7

lp=7.46 m , wyniosłość = 0.09926 :			lp=7.43 m ,	wyniosłość = 0.07944 :

m = 12 , φ0=30o, U = 50 ,  n = 8 ,			m = 14 , φ0=25.714o, U = 50 ,  n = 8 ,

lp=13.46 m , wyniosłość = 0.06646 :		lp=11.57 m , wyniosłość = 0.05640 :

m = 16 , φ0=22.5o, U = 50 ,  n = 8 ,			m = 18 , φ0=20o, U = 50 ,  n = 8 ,

lp=10.14 m , wyniosłość = 0.04921 :		lp=9.03 m ,	wyniosłość = 0.04375 :

m = 20 , φ0=18o, U = 50 ,  n = 8 ,			m = 22 , φ0=16.364o, U = 50 ,  n = 8 ,

lp=8.13 m , wyniosłość = 0.03930 :			lp=7.40 m ,	wyniosłość = 0.03584 :

m = 22 , φ0=16.364o, U = 50 ,  n = 9 ,			m = 24 , φ0=15o, U = 50 ,  n = 9,  lp=8.32 m ,	wyniosłość = 0.03584 :			           lp=7.64 m , wyniosłość = 0.03295 :

- Równowaga sił i przemieszczeń

Przestrzenny układ sił przyłożonych do elementu powłoki jest pokazany na rys. 3 .

Symbole podane na rys. 3 mają postać :

dnφ=nφ+∂nφ∂φdφ   ,   dqφ=qφ+∂qφ∂φdφ      ,     dnφx=nφx+∂nφx∂φdφ      ,

dnx=nx+a∂nx∂xdxa      ,   dqx=q+a∂qx∂xdxa   ,     dnxφ=nxφ+a∂nxφ∂xdxa      ,

dmφ=mφ+∂mφ∂φdφ      ,   dmφx=mφx+∂mφx∂φdφ         ,

dmx=mx+a∂mx∂xdxa   ,   dmxφ=mxφ+a∂mxφ∂xdxa   .

Siły i momenty opisane na rys. 3 są funkcjami przemieszczeń , muszą spełniać trzy pierwsze warunki równowagi  podane na str. 221 pracy [1] albowiem czwarty warunek jest tożsamością wg [1] na str. 230.

Układ  równań równowagi:

a∂nx∂x+∂nφx∂φ +px=0 ,                                                                                                     (1-1)

a∂nφ∂φ+a2∂nxφ∂x-∂mφ∂φ-a∂mxφ∂x+pφa2=0    ,                                                     1-2

∂2mφ∂φ2+a∂2mxφ∂x∂φ+a∂2mφx∂x∂φ+a2∂2mx∂x2+anφ-pra2=0  ,                                 (1-3)

gdzie:   a – promień powierzchni środkowej w powłoce .

Na rys.3 podano dodatnie kierunki: współrzędnych, obciążeń zewnętrznych oraz sił i momentów wewnętrznych.

- Składowe przemieszczenia powierzchni środkowej:

u – przemieszczenie wzdłuż tworzącej, dodatnie w kierunku rosnących „x’ ,

v – przemieszczenie wzdłuż okręgu o promieniu „a” , dodatnie w kierunku rosnących „φ” ,

w – przemieszczenie promieniowe, dodatnie w kierunku zewnętrznym.

- Stan błonowy pod wpływem obciążenia „g1” równomiernie rozłożonego na powłoce

W stanie błonowym występują jedynie siły : nφ0 , nx0 , nxφ0 , nφx0 przyłożone analogicznie jak na rys.3 .

Składowe obciążenia zgodnie z rys. 1 mają postać :

pr=g1cosα ,         pφ=g1sinα ,        α=α0-φ  ,   φ0=2α0   .

pr=g1w02 ,     gdzie  w02=cosα0cosφ+sinα0sinφ

dprdφ=g1dw02dφ  ,  gdzie :   dw02dφ=sinα0cosφ-cosα0sinφ   ,

d2w02dφ2=-w02  ,        d4w02dφ4=w02 ,      d6w02 dφ6=-w02  ,       d8w02dφ8=w02    .

pφ=g1dw02dφ  ,     dpφdφ=-g1w02  .

Siły błonowe wg [1] na str. 135, (3-16) mają postać :

nφ0=g1aw02   ,                                       							(2 - 1)

nx0=-g1a2V21ζw02   ,  								(2 – 2)

nxφ0=-2g1a∙adV21dxdw02dφ    ,  							(2 - 3)

nφx0= nxφ0  ,										 (2 - 4)

gdzie :     V21(ζ)=o22ζ2-ζ  ,  a dV21dx=oζ-12   ,   o=lpa   ,   lp- długość tworzącej  ,

ζ=xlp   , E – moduł sprężystości materiału powłoki , ν - współczynnik Poissone’a  materiału powłoki.

Dla uproszczenia zapisów zaniechano stosowania znaku mnożenia , który by doprowadzał  zależność do postaci np  :   nx0=-g1∙a∙2∙V21ζ∙w02   .

Przemieszczenia błonowe wg [1] na str. 145 , (3-24) mają postać :

u0=-g1a2EtU0  ,    									(2 – 5)

v0=g1a2EtV0  ,										(2 – 6)

w0=g1a2Etw01w02 ,  									(2 – 7)

gdzie :   U0=2U01+νadV21dxwo2  ,   V0=4+3νV21-2V11dw02dφ  ,

w01=2V11-4+νV21+1  ,   U01=o3244ζ3-6ζ2+1  ,

V11=o424ζ4-2ζ3+ζ  .

- Stan błonowo-zgięciowy

  - Rozwiązanie równania różniczkowego

Będzie rozwiązane uproszczone równanie (1215) wg [2] na str. 524:

a8∂8wr∂x8+4Θ4a4∂4wr∂x4+∂8wr∂φ8+2∂6wr∂φ6+∂4wr∂φ4=0 ,  			                    (3)

gdzie :  U=at      ,  Θ=431-ν2U2  ,    t – grubość przekroju powłoki  .

Rozwiązanie dotyczy powłoki cienkiej , zatem powinien być spełniony warunek : U≥20  .

Stosując metodę rozdzielenia zmiennych przewiduje się rozwiązanie w postaci :

wr(x,φ)=g1a2Etw1(x)w2(φ)    .                                                                                                 (4)

Przy okazji należy zauważyć , że w pracy [2] na stronie 524 do rozwiązania równania wprowadzono okresowe funkcje „φ” zależne od stałej która jest zerem lub liczbą całkowitą , natomiast na stronie 539 do podstawowych  równań różniczkowych na przemieszczenia „u” , „v” i „w” wprowadzono obciążenie w postaci podwójnych szeregów Fouriera .

Po umownym zaniedbaniu indeksów „x” i „φ” równanie (3) przyjmie postać :

a8d8w1dx8+4Θ4a4d4w1dx4w2+w1d8w2dφ8+2d6w2dφ6+d4w2dφ4=0 ,                                    (3-1)

Równanie (1215) wg [2] ( z którego pochodzi równanie  (3) ) otrzymano w wyniku czterokrotnego różniczkowania składników względem „x”, zatem będzie zastosowane czterokrotne całkowanie względem „x” („stałe” całkowania przyjęto równe zero) :

a4d4w1dx4+4Θ4w1w2+1a4w1dx4∙d8w2dφ8+2d6w2dφ6+d4w2dφ4=0 .                      (3-1)

Po podzieleniu równania (3-1) przez „w1w2"  otrzyma się :

a4w1d4w1dx4=-4Θ4+1a4w1w1dx4∙d8w2dφ8+2d6w2dφ6+d4w2dφ41w2   .                           (5)

Z równania (1155) na str. 496 w pracy [2] wynika :

14λ4d4w'dx4=-w'   a po czterokrotnym całkowaniu otrzyma się :  14λ4=-1w'w'dx4   .

Na tej podstawie przyjęto przez analogię  człon zawarty w (5) w postaci :

1a4w1w1dx4=C0    , 							                     (6)

gdzie  C0  niewiadoma stała , a dzięki temu równanie (5) przyjmie postać :

a4w1d4w1dx4=-4Θ4+C0d8w2dφ8+2d6w2dφ6+d4w2dφ41w2     .       			        (5)

Lewa strona równania (5) jest funkcją jedynie „x” a prawa jest funkcją „φ” , zatem będzie :

a4w1d4w1dx4=M1        ,                                                                                                          (5-1)

4Θ4+C0d8w2dφ8+2d6w2dφ6+d4w2dφ41w2=-M1  ,                                                           (5-2)

gdzie  M1≡const.

W wyniku otrzymuje się dwa równania różniczkowe zwyczajne :

a4d4w1dx4-M1w1=0 ,                                                                                                       (7-1)

C0d8w2dφ8+2d6w2dφ6+d4w2dφ4+M1+4Θ4w2=0 .                                                          (7-2)

Równanie (6) ma postać :   1a4w1dx4- C0w1=0 .

Dzieląc równanie (6) przez „C0" i różniczkując czterokrotnie względem „x” otrzyma się :

a4d4w1dx4-1C0w1=0 .                                                                                                        (6-1)

Z przyrównania (6-1) do (7-1) wynika : C0=1M1   , a po podstawieniu do (7-2) otrzyma się :

d8w2dφ8+2d6w2dφ6+d4w2dφ4+M12+4Θ4M1w2=0 .                                                             (7-2)

Narzucono warunek periodyczności :

w2φ+2πm84Θ4M1=w2φ  ,   gdzie:   m – parzyste całkowite ,

„m” jest liczbą części podziału okręgu koła , z czego wynika :

φ0=2πm    , lub   φ0=3600m   .

Oznaczono :			 B= M12+4Θ4M1  				      (8-1)

i otrzymano :

d8w2dφ8+2d6w2dφ6+d4w2dφ4+Bw2=0 .   			        (7-2)

Poszukuje się rozwiązania równania (7-2) w postaci :

w2=Heϑφ  ,    stąd otrzymano równanie charakterystyczne :

ϑ8+2ϑ6+ϑ4+B=0   .     					          (9)

Aby umożliwić zastosowanie warunku periodyczności przyjęto (jedynie do tego celu) uproszczone równanie charakterystyczne :

ϑ8+B=0  .  					        (9-1)

Rozwiązanie równania (9-1) :

ϑ1=8-B  ,     ϑ2=іϑ1  ,           ϑ3=-ϑ1  ,        ϑ4=-іϑ1  ,

ϑ5=іϑ1  ,     ϑ6=-іϑ1  ,      ϑ7=-іϑ1  ,    ϑ8=--іϑ1  .

Zatem uproszczone rozwiązanie równania (7-2) ma postać :

w2uφ=D1eμφ+D2eіμφ+D3e-μφ+D4e-іμφ+D5eіμφ+D6e-іμφ+D7e-іμφ+D78e--іμφ, (10)

gdzie μ=ϑ1  .

Wprowadzając  rozwiązanie (10) do warunku periodyczności otrzymuje się macierz układu równań , której wyznacznik utworzony z 64 współczynników układu równań powinien być równy zero albowiem stałe Dn nie są równe zero . Do wyznacznika wchodzi funkcja :

y=e8-B2πm84Θ4M1    .								            (11-1)

Z rozwiązania wyznacznika macierzy przyrównanego do zera otrzymano wynik :

y8і=-1 ,										(11-2)

który będzie wprowadzony do funkcji (11-1) .

Aby było możliwe przyrównanie do siebie zależności  (11-1) i (11-2) należy je odpowiednio przekształcić.

Z  (11-1) otrzymuje się :  lny = 8-B2πm84Θ4M1   ,

B = -m2π84Θ4M1lny8  .				       (8-2)

Z  (11-2)  otrzymuje się :  y=±8і-1  ,   y=±-118і  .

Do dalszych operacji przyjęto część   	 y=-118і  ,  z której wynika :

lny=18ііπ ,    zatem :			lny=π8   ,   lny8=π88  .

Podstawiając wynik z (11-2) do (8-2) , które jest wynikiem z  (11-1)  , otrzyma się :

B=-m1684Θ4M1                                                                                                                    (8-2)

Przyrównując  (8-1)  do  (8-2)  , otrzyma się :

M12+4Θ4M1+4Θ4M1m168=0  ,  t.zn.        M1=-4Θ41+m168    .

Po oznaczeniu :  MR=1+m168 ,  będzie :   M1=-4Θ4MR

A zatem :  B=16Θ8MRm168 	.   Oznaczono :  ρ=Θ∙4MR  i  otrzymano  M1=-4ρ4   .

Teraz można wrócić do równań  (7-1)  i  (7-2) , które przyjmą postać :

a4d4w1dx4+4ρ4w1=0 ,                                                                                                    (12-1)

d8w2dφ8+2d6w2dφ6+d4w2dφ4+Bw2=0 .   					                  (12-2)

Należy zauważyć , że dla m = 0  równanie (12-1) staje się równaniem (1155) na str. 496 pracy [2] .

Rozwiązanie równania  (12-1)  ma znaną postać :

w1=C1f1+C2f2+C3f3+C4f4  ,						                   (13-1)

gdzie :  C1  ∸ C4   - stałe określane z warunków brzegowych ,

f1=eΛζcosΛζ   ,   f2=eΛζsinΛζ	,   f3=e-ΛζcosΛζ   ,   f4=e-ΛζsinΛζ  ,

f5=f1-f2   ,   f6=f1+f2   ,   f7=f3+f4   ,   f8=f3-f4   , Λ=oρ  .

Pochodne :

adw1dx=ρC1f5+C2f6-C3f7+C4f8  ,    a2d2w1dx2=2ρ2-C1f2+C2f1+C3f4-C4f3  ,

a3d3w1dx3=2ρ3-C1f6+C2f5+C3f8+C4f7  ,   a4d4w1dx4=-4ρ4w1   ,   a5d5w1dx5=-4ρ4adw1dx   ,

a6d6w1dx6=-4ρ4a2d2w1dx2   ,      a7d7w1dx7=-4ρ4a33w1dx3  ,      a8d8w1dx8=16ρ8w1  .

Rozwiązanie równania  (12-2)  .

Poszukuje się rozwiązania w postaci :

w2=ReΦφ  ,    stąd otrzymano równanie charakterystyczne :

Φ8+2Φ6+Φ4+B=0   .                                                                                                   (12-2a)

Pierwiastki uzyskane z rozwiązania równania charakterystycznego (12-2a) :

Φ1,2,…,8=±κ±ηі± η1±κ1і  .

Rozwiązanie ogólne równania (12-2a) będzie bardzo utrudnione , natomiast  chcąc uzyskać proste rozwiązanie ogólne należy przyjąć uproszczone równanie charakterystyczne w postaci :

Φ8+Φ4+B=0   .                                                                                                                 (12-2b)

Pierwiastki uzyskane z rozwiązania równania charakterystycznego (12-2b) :

Φ1,2,…,8=±κ±ηі± η±κі

gdzie :    κ=124B+122B-1    ,     η=124B-122B-1     .

Rozwiązanie równania (12-2) ma postać :   w2=w21+w22   ,		                      (13-2)

gdzie :  w21=C9j1+C10j2+C11j3+C12j4  ,   w22=C13j5+C14j6+C15j7+C16j8   ,

C9  ∸ C16    - stałe określane z warunków brzegowych .

Do rozwiązania równania charakterystycznego wprowadza się poniższe oznaczenia :

ψ=κφ0   ,   β=ηφ0  ,   β1=η1φ0  ,  ψ1=κ1φ0  .

Korzystając z rozwiązania równania (12-2b) należy wprowadzić do powyższych oznaczeń :

η1=η     i     κ1=κ    .

Różnica między wartościami członów pierwiastków uzyskanych z równania ( 12-2a) a wartościami członów uzyskanych z równania (12-2b) nie przekracza  0.7 % .

Po wprowadzeniu :  ξ=φφ0  otrzyma się człony rozwiązania równania  (12-2) .

j1=eψξcosβξ  ,   j2=eψξsinβξ   ,  j3=e-ψξcosβξ  ,    j4=e-ψξsinβξ  ,

j5=eβ1ξcosψ1ξ  ,   j6=eβ1ξsinψ1ξ   ,  j7=e-β1ξcosψ1ξ  ,    j8=e-β1ξsinψ1ξ  .

Pochodne :

dw21dφ=C9j9+C10j10+C11j11+C12j12  ,    j9= κj1- ηj2  ,   j10= κj2+ ηj1  ,

j11=- κj3- ηj4  ,    j12=- κj4+ ηj3   ,   b1=κ2-η2  ,   b2=2κη  ,   j13= b1j1- b2j2  ,

j14= b1j2+ b2j1  ,    j15= b1j3+ b2j4  ,   j16= b1j4- b2j3  ,   b3=b1κ-b2η  ,

b4=-b2κ- b1η  ,   j17= b3j1+ b4j2  ,   j18= b3j2- b4j1  ,   j19= -b3j3+ b4j4  ,

d2w21dφ2=C9j13+C10j14+C11j15+C12j16   ,   d3w21dφ3=C9j17+C10j18+C11j19+C12j20  ,

j20= -b3j4- b4j3  ,   b5=b3κ+ b4η  ,   b6=-b3η+ b4κ  ,   j21= b5j1+ b6j2  ,

d4w21dφ4=C9j21+C10j22+C11j23+C12j24   ,    j22= b5j2- b6j1  ,   j23= b5j3- b6j4  ,

j24= b5j4- b6j3  ,   b7=b5κ+ b6η  ,   b8=-b5η+ b6κ   ,   j25= b7j1+ b8j2  .

j26= b7j2- b8j1  ,    j27= -b7j3+b8j4  ,   j28= -b7j4- b8j3  ,   b9=b7κ+ b8η    ,

d5w21dφ5=C9j25+C10j26+C11j27+C12j28  ,   b10=-b7η+ b8κ   ,   j29= b9j1+ b10j2  ,

j30= b9j2- b10j1  ,   j31= b9j3- b10j4  ,   j32= b9j4+ b10j3  ,   b11=b9κ+ b10η    ,

d6w21dφ6=C9j29+C10j30+C11j31+C12j32  ,   b12=-b9η+ b10κ   ,   j33= b11j1+ b12j2  ,

j34= b11j2- b12j1  ,   j35= -b11j3+b12j4    ,   j36= -b11j4- b12j3  ,   b13=b11κ+ b12η  ,

d7w21dφ7=C9j33+C10j34+C11j35+C12j36  ,   b14=-b11η+ b12κ  ,   j37= b13j1+ b14j2  ,

j38= b13j2- b14j1  ,   j39= b13j3- b14j4  ,   j40= b13j4+ b14j3  ,   j45= η1j5- κ1j6  ,

d8w21dφ8=C9j37+C10j38+C11j39+C12j40  .    j46= η1j6+ κ1j5  ,   j47= -η1j7- κ1j8  ,

j48= -η1j8+ κ1j7  ,   b01=κ12-η12  ,   b02=2κ1η1    ,   j49= -b01j5- b02j6  ,

dw22dφ=C13j45+C14j46+C15j47+C16j48  ,     j50= -b01j6+b02j5  ,   j51= -b01j7+b02j8  ,

d2w22dφ2=C13j49+C14j50+C15j51+C16j52  ,    j52= -b01j8- b02j7  ,   b30=-b01η1-b02κ1  ,

b40=b01κ1-b02η1  ,   j53= b30j5+ b40j6  ,   j54= b30j6-b40j5   ,   j55= -b30j7+b40j8  ,

d3w22dφ3=C13j53+C14j54+C15j55+C16j56  ,   j56= -b30j8- b40j7  ,   b50=b30η1+b40κ1  ,

b60=-b30κ1+b40η1  ,   j57= b50j5+ b60j6  ,   j58= b50j6-b60j5  ,   j59= b50j7-b60j8  ,

j60= b50j8+ b60j7  ,   b70=b50η1+b60κ1  ,   b80=-b50κ1+b60η1  ,   j61= b70j5+ b80j6  ,

d4w22dφ4=C13j57+C14j58+C15j59+C16j60  ,   j62= b70j6-b80j5  ,   j63= -b70j7+b80j8  ,

j64= -b70j8- b80j7  ,   b90=b70η1+b80κ1  ,   b01=-b70κ1+b80η1  ,   j65= b90j5+ b01j6  ,

d5w22dφ5=C13j61+C14j62+C15j63+C16j64   ,   j66= b90j6-b01j5  ,   j67= b90j7-b01j8  ,

d6w22dφ6=C13j65+C14j66+C15j67+C16j68  ,   j68= b90j8+ b01j7  ,   b110=b90η1+b01κ1  ,

b120=-b90κ1+b01η1  , j69= b110j5+ b120j6  ,  j70= b110j6-b120j5  ,  j71= -b110j7+b120j8 ,

d7w22dφ7=C13j69+C14j70+C15j71+C16j72  ,   j72= -b110j8- b120j7  ,   b130=b110η1+b120κ1  ,

d8w22dφ8=C13j73+C14j74+C15j75+C16j76  ,   b140=-b110κ1+b120η1  ,   j73= b130j5+ b140j6  ,

j74= b130j6-b140j5  ,   j75= b130j7-b140j8  ,   j76= b130j8+ b14j7  .

dw2dφ=dw21dφ+dw22dφ  ,   d2w2dφ2=d2w21dφ2+d2w22dφ2  ,   d3w2dφ3=d3w21dφ3+d3w22dφ3  ,   d4w2dφ4=d4w21dφ4+d4w22dφ4  ,

d5w2dφ5=d5w21dφ5+d5w22dφ5  ,   d6w2dφ6=d6w21dφ6+d6w22dφ6  ,   d7w2dφ7=d7w21dφ7+d7w22dφ7  ,

d8w2dφ8=d8w21dφ8+d8w22dφ8  .

  - Przemieszczenie promieniowe

Funkcja błonowo-zgięciowa przemieszczenia promieniowego  "w" zawiera dwie części : błonową (2 – 7)  i zgięciowa otrzymaną z rozwiązania równania (3) pod poz. 3.1 . Przyjęto  rozwiązanie zawierające rozdzielenie zmiennych w  postaci iloczynu sum błonowo-zgięciowych . Takie rozwiązanie zapewni spełnienie warunków brzegowych na wszystkich krawędziach powłoki :

w=g1a2EtW    ,                                                  		       (14-1)

gdzie :    W=w11ζw20ξ    ,     w11ζ=w01+w1   ,  w20ξ=w02+w2  .

Funkcja zgięciowa  „wz”  powinna mieć taką postać , aby zapewniała sile "nφ"   spełnienie na krawędziach :  x=0  i x=lp  warunków brzegowych   nφζ=0,1=0  . Siła   "nφ"   będzie wyznaczona z równania równowagi (1-3) . . Zależność będzie przystosowana do spełnienia równań równowagi zawierających obciążenie stałe względem zmiennej „x”, zatem  wielkość w01ζ=0,1=1   spowoduje przyjęcie postaci zgięciowej w kierunku „x” : w10=1+ w1  .

Zależność funkcji zgięciowej powinna być również dostosowana do spełnienia równań równowagi zawierających obciążenie  zmienne względem zmiennej „φ” zatem będzie to zależność  "w20"  .

W rezultacie :

wz=g1a2Etw10w20  .                                                                                               (14-1z)

W dalszej części opracowania udowodniono , że rozwiązania (14-1) i (14-1z) spełniają warunki brzegowe na wszystkich krawędziach powłoki , spełniają warunki równowagi wewnętrznej (równania 1-1 , 1-2 , 1-3) oraz spełniają warunek  równowagi obciążenia i reakcji podporowych .

Pochodne :

dw20dφ=dw2dφ+dw02dφ  ,	d2w20dφ2=d2w2dφ2-w02  ,   d3w20dφ3=d3w2dφ3-dw02dφ  ,   d4w20dφ4=d4w2dφ4+w02  ,

d5w20dφ5=d5w2dφ5+dw02dφ  ,   d6w20dφ6=d6w2dφ6-w02  ,   d7w20dφ7=d7w2dφ7-dw02dφ  ,   d8w20dφ8=d8w2dφ8+w02   .

  - Uogólnione siły wewnętrzne

Podstawiając  (14-1z)  do  (1195)  na str. 516 pracy [2] otrzyma się :

mx= g1a2Mx  ,                                                                                                          (15-1)

mφ=g1a2Mφ  ,                                                                                                           (15-2)

gdzie :   Mx=14Θ4a2d2w1dx2w20+νw10d2w20dφ2  ,  Mφ=14Θ4w10d2w20dφ2+w20+νa2d2w1dx2w20  .

Po przyjęciu  mφx=mxφ , otrzyma się z równania równowagi (1-3) :

nφ=g1aw02+MRw1w02+w2-14Θ4w10d4w20dφ4+d2w20dφ2+2νa2d2w1dx2d2w20dφ2-2a∂2mxφ∂x∂φ  .

Podstawiając MR=1+L1 , gdzie  L1=m168 , otrzyma się :

nφ=g1aw02+1+L1w1w02+w2-14Θ4w10d4w20dφ4+d2w20dφ2+2νa2d2w1dx2d2w20dφ2-2a∂2mxφ∂x∂φ,

nφ=g1a1+w1w02-14Θ4w10d4w20dφ4+d2w20dφ2+2νa2d2w1dx2d2w20dφ2+g1aw1L1w02+MRw2-2a∂2mxφ∂x∂φ   .

Aby spełnić warunek brzegowy   Mx(ζ=0,ζ=1)=0   ,  co oznacza :    w10(ζ=0,ζ=1)=0         i    a2d2w1dx2ζ=0,ζ=1=0  ; oraz spełnić    nφ(ζ=0,ζ=1)=0  ,  należy powyższą zależność na "nφ"  podzielić na dwie części :

nφ=g1aw10w02-14Θ4w10d4w20dφ4+d2w20dφ2+2νa2d2w1dx2d2w20dφ2   ,

oraz   ∂2mxφ∂x∂φ=g1a22w1L1w02+MRw2 .

Na drodze całkowania otrzymano :

∂mxφ∂x=-g1a22w1L1dw02dφ-MRw2dφ  ,   mxφ=g1a2a38ρ4d3w1dx3L1dw02dφ-MRw2dφ   .

Całkując względem „x” i  „φ” otrzymano „stałe” całkowania , które zostały wyznaczone z warunków symetrii:   mxφ(ζ=0.5, ξ)=0 ,        mφx(ζ, ξ=0.5)=0     .

Z równania (12-2) wynika :

w2dφ=-1Bd7w2dφ7+2d5w2dφ5+d3w2dφ3  ,   oznaczono  M03=1Bd7w2dφ7+2d5w2dφ5+d3w2dφ3

i otrzymano   w2dφ=-M03   .

Wprowadzono oznaczenia :  Nφ= w10w02-14Θ4w10d4w20dφ4+d2w20dφ2+2νa2d2w1dx2d2w20dφ2  ,

Mxφ=a38ρ4d3w1dx3L1dw02dφ+MRM03      i otrzymano :

nφ=g1aNφ  ,                                                                                                                        (15-3)

mxφ=g1a2Mxφ  ,                                                                                                                (15-4)

mφx=mxφ  .                                                                                                                         (15-5)

Z równania równowagi (1-2) będzie :     a2∂nxφ∂x=∂mφ∂φ+a∂mxφ∂x-a∂nφ∂φ-pφa2  .

Po podstawieniu (15-2) , (15-3) i (15-4) otrzyma się :

a∂nxφ∂x=g1a-2+1+L12w1dw02dφ-MR2w1M03+14Θ4w10V4+νa2d2w1dx2dw20dφ+2d3w20dφ3

Oznaczono   V4=d5w20dφ5+2d3w20dφ3+dw20dφ   .

nxφ=g1aNxφ  .                                                                                                                      (15-6)

Z warunków symetrii  nxφ(ζ=0.5, ξ)=0   i  nφx(ζ, ξ=0.5)=0    wyznaczono „stałe” całkowania po podstawieniu których otrzymano :

Nxφ=-2a dV21dxdw02dφ+14Θ4Un1V4+a3d3w1dx31MR1+L12dw02dφ+M032+νadw1dxdw20dφ+2d3w20dφ3 ,

gdzie :       Un1=a dV21dx-a34ρ4d3w1dx3      .

Wg  (1212/5) na str. 523 [2] jest :   nφx=g1aNxφ+1-ν4Θ4adw1dxdw20dφ   .

Wprowadzono  :  Nφx=Nxφ+1-ν4Θ4adw1dxdw20dφ      i  otrzymano

Nφx=-2a dV21dxdw02dφ+14Θ4Un1V4+a3d3w1dx31MR1+L12dw02dφ+M032+adw1dxdw20dφ+2νd3w20dφ3   ,

nφx=g1aNφx      .                                                                                                                    (15-7)

Z równania równowagi (1-1) wynika :        a∂nx∂x=-∂nφx∂φ       .

Po wyznaczeniu „stałej” całkowania z warunku   nx(x=0)=0   (uwzględniając , że     "nφx"

jest symetryczna względem  „x” ) , otrzyma się  :

nx=-g1aNx    ,                                                                                                                         (15-8)

gdzie :   Nx=2V21 w02+14Θ4Nn1U4-a2d2w1dx21MR1+L12w02+w22+w10d2w20dφ2+2νd4w20dφ4  ,

Nn1=V21-a24ρ4d2w1dx2     ,    U4=d6w20dφ6+2d4w20dφ4+d2w20dφ2    .

Wyznaczenie sił  „nφ" ,  "mxφ"  ,  "nxφ"  i  "nx"    z równań  [1]  oznacza , że układ równań równowagi sił i przemieszczeń  [1] jest spełniony .

qφ=1a∂mφ∂φ+∂mxφ∂x=g1aQφ     ,                                                                                                 (15-9)

gdzie :  Qφ=14Θ4w10d3w20dφ3+dw20dφ+νa2d2w1dx2dw20dφ-w12L1dw02dφ+MRM03    .

qx=∂mx∂x+1a∂mφx∂φ=g1aQx    ,                                                                                                (15-10)

gdzie :    Qx=14Θ4a3d3w1dx31-L12MRw02+w22+νadw1dxd2w20dφ2 .

Rozpór :

HR(ξ=0,1)=g1aHr(ξ=0,1)     ,								 (15-11)

gdzie :    Hr(ξ=0,1)=Nφcosα0±Qφsinα0    wg rys. 4 .

Na rys. 4 pokazano kierunek dodatni siły  HR  , jest to wypadkowa sił  nφ i qφ . Oczywiście, tę siłę w postaci reakcji o kierunku przeciwnym , ściskającym powłokę powinna przenieść podpora .

Do dalszych operacji będą stosowane siły zgięciowe :

nφz=nφ-nφ0= g1aNφ-Nφ0      ,

nφz=g1aw1w02-14Θ4w10d4w20dφ4+d2w20dφ2+2νa2d2w1dx2d2w20dφ2   .

nxz=nx-nx0=-g1aNx-2V21w02    .

nxz=-g1a14Θ4Nn1U4-a2d2w1dx21MR1+L12w02+w22+w10d2w20dφ2+2νd4w20dφ4    .

nxφz=nxφ-nxφ0=g1aNxφ+2a dV21dxdw02dφ   ,

nxφz=g1a14Θ4Un1V4+a3d3w1dx31MR1+L12dw02dφ+M032+νadw1dxdw20dφ+2d3w20dφ3   .

nφxz=g1aNxφz+1-ν4Θ4adw1dxdw20dφ  ,

oraz :   mφ , mx , mφx=mxφ .

  - Składowe przemieszczenia „u” , „v” i „χp”

Wg opracowania [2] na str. 523 z zależności (1195/1) i (1195/2) wynika :

∂uz∂x=1Etnxz-νnφz+14Θ4aa2d2w1dx2w20+νw10d2w20dφ2+w20   .

Po wyznaczeniu „stałej” całkowania z warunku   uz(ζ=0.5)=0   , otrzyma się składową

przemieszczenia zgięciowego:

uz=g1a2Et14Θ4adw1dx1MR1+L12w02+w20+w22+2ν2d2w20dφ2-cNn1U4+Un1νcV4-2νd4w20dφ4-d2w20dφ2+νa3d3w1dx3w02MR    ,

gdzie :    Un1= a dV21dx-a34ρ4d3w1dx3     ,   cNn1=U01- a4ρ4dw1dx   , cV4= d4w20dφ4+2d2w20dφ2+w20  .

Przemieszczenie całkowite :

u=u0+uz= g1a2Etup    ,                                                                                                         (14-2)

gdzie :   up=2U01+νadV21dxwo2  + 14Θ4adw1dx1MR1+L12w02+w20+w22+2ν2d2w20dφ2-cNn1U4+Un1νcV4-2νd4w20dφ4-d2w20dφ2+νa3d3w1dx3w02MR  ,

U01=o3244ζ3-6ζ2+1	.

Z równania (1195/3) uproszczonego na str. 524 [2] , otrzymuje się składową przemieszczenia zgięciowego :

a∂vz∂x=-1a∂uz∂φ+21-νDnxφz+ka∂2wz∂x∂φ    ,        gdzie    k=1-ν24Θ4   .

a∂vz∂x=g1a2Et14Θ4Un121+ν-νV4+d3w20dφ3+2νd5w20dφ5+cNn1V3+21+νa3d3w1dx31MR1+L12dw02dφ+M032+adw1dx-ν2dw20dφ+2ν1+ν2d3w20dφ3+dw20dφ+12dw2dφ-1MR1+L12dw02dφ+2ν2d3w20dφ3-νMRa3d3w1dx3dw02dφ   ,

gdzie :  V3=d7w20dφ7+2d5w20dφ5+d3w20dφ3         .

Całkując względem „x” i otrzymując „stałą” całkowania z warunku   vz(ζ=0)=0   , otrzyma się :

v=v0+vz=g1a2Etvp   ,                                                                                               (14-3)

gdzie :   vp=4+3νV21-2V11dw02dφ+14Θ4Nn12+νV4+d3w20dφ3+2νd5w20dφ5+cV1V3+a2d2w1dx21MR2+ν+1+νL1dw02dφ+1+νM03+w10ν2+νdw20dφ+2ν2+3νd3w20dφ3+12dw2dφ-1MR1+L12dw02dφ   ,

Nn1=V21-a24ρ4d2w1dx2   ,    cV1=V11-w104ρ4     .

Dodatnie kierunki „w” i „v” podano na rys. 4 .

Kąt obrotu powłoki wg (1013) na str. 447 [2] :

χp=1av-∂w∂φ     , 	   χp=g1aEtvp-w11dw20dφ    .                                                 (14-4)

- Równowaga obciążenia i reakcji podporowych

Jako kierunek dodatni przyjęto kierunek siły „ nφ”  wg rys. 3 i rys. 4  co oznacza , że tak skierowana  siła „ nφ”   rozciąga powłokę.

Suma rzutów sił na płaszczyznę pionową w przypadku symetrii względem osi podłużnej :

- brzeg prosty

Bp1=Q2+01Nφζ,ξ=0sinα0-Qφζ,ξ=0cosα0dζ   ,

- brzeg kołowy

Bp2=01-Qxζ=0,ξcosα0+Nxφζ=0,ξsinα0dξ   .

Suma rzutów sił brzegowych:

Bsw=2Bp1o+Bp2φ0    .

Suma obciążenia :   Bow=oφ0+2Q2  ,

gdzie :  obciążenie zastępcze belką   Q2=-1.1qlg1a   ,    ql  -  jednostkowy ciężar belki  ( kNm )  ,

Dokładność obliczeń :             Dow=BswBow    .

Proporcje przenoszonych sił :

- przez krawędzie proste -	Kp=2Bp1oBsw100%  ,

- przez krawędzie koliste -	Kk=2Bp2φ0Bsw100%    .

Suma rzutów sił na płaszczyznę pionową w przypadku braku symetrii względem osi podłużnej :

- brzeg prosty lewy

Bp1=Q2+01Nφζ,ξ=0sinα0-Qφζ,ξ=0cosα0dζ   ,

- brzeg prosty prawy

Bp1p=Q2+01Nφζ,ξ=1sinα0+Qφζ,ξ=1cosα0dζ   .

Suma rzutów sił brzegowych:

Bsw=Bp1+Bp1po+2Bp2φ0    . Pozostałe wzory j.w.

Rzuty reakcji brzegowych na płaszczyzny pionowe :

- w przypadku symetrii

Bp1xζ,ξ=0=Nφζ,ξ=0sinα0-Qφζ,ξ=0cosα0   ,

- w przypadku braku symetrii

Bp1xpζ,ξ=1=Nφζ,ξ=1sinα0+Qφζ,ξ=1cosα0  .

Bp2ξ(ζ=0,ξ)=-Qxζ=0,ξcosα0+Nxφζ=0,ξsinα0   .

B1=g1aBp1xζ,ξ=0   , B1p=g1aBp1xpζ,ξ=1-Q2   ,    B2=g1aBp2ξ(ζ=0,ξ)   .

Siła wypadkowa reakcji brzegowych w narożniku :  Wn=B1ζ=0,ξ=0+B2(ζ=0,ξ=0)  .

Jeżeli „Wn” , „B1” lub „B2” jest dodatnie to oznacza , że powłoka w tym rejonie jest wyrywana z podpory .

- Wycinek prostokątny powłoki kołowej pod obciążeniem "g1"   połączony na krawędziach prostych monolitycznie z belkami oraz podparty na krawędziach kołowych przegubowo-przesuwnie równolegle do krawędzi prostych i nieprzesuwnie wzdłuż krawędzi kołowych

  - Przypadek ogólny

    - Warunki brzegowe

      - Powłoka oparta na belkach wiotkich na skręcanie a rozpory są przenoszone przez belki sąsiednich powłok

Będzie rozpatrywana konstrukcja składająca się z powłoki , dwóch belek i przepon

usytuowanych pod kołowymi krawędziami powłoki , usytuowana między  identycznymi konstrukcjami sąsiednimi . Schemat tej konstrukcji i oznaczenia podano na rys. 1 .

Warunki brzegowe na krawędziach krzywych (ζ=0, ζ=1) :

w11ζ=0=0   ,                                                                                                                          (15-1)

w11ζ=1=0   ,                                                                                                                          (15-2)

Mxζ=0=0   ,                                                                                                               (15-3)

Mxζ=1=0   .                                                                                                               (15-4)

Po podstawieniu   w01 i  w1   otrzyma się :

C1f1(ζ=0)+C2f2(ζ=0)+C3f3(ζ=0)+C4f4(ζ=0)=-w01(ζ=0)    ,                                              (15-1)

C1f1(ζ=1)+C2f2(ζ=1)+C3f3(ζ=1)+C4f4(ζ=1)=-w01(ζ=1)    ,                                               (15-2)

-C1f2(ζ=0)+C2f1(ζ=0)+C3f4(ζ=0)-C4f3(ζ=0)=0   ,                                                            (15-3)

-C1f2(ζ=1)+C2f1(ζ=1)+C3f4(ζ=1)-C4f3(ζ=1)=0   .                                                            (15-4)

Z układu równań (15) wyznacza się stałe   C1 ÷ C4  .

Warunki brzegowe na krawędziach prostych (ξ=0, ξ=1) :

- momenty zginające

Mφ(ξ=0)=0   ,                                                                                                                             (16-1)

Mφ(ξ=1)=0   ,                                                                                                                             (16-2)

- przemieszczenia poziome (wg rys. 4)

w(ξ=0)sinα0-v(ξ=0)cosα0=0   ,                                                                                          (16-3)

w(ξ=1)sinα0+v(ξ=1)cosα0=0   ,                                                                                          (16-4)

- przemieszczenia pionowe (wg rys. 4)

w(ξ=0)cosα0+v(ξ=0)sinα0=yb(ξ=0)   ,                                                                                 (16-5)

w(ξ=1)cosα0-v(ξ=1)sinα0=yb(ξ=1)   ,                                                                                 (16-	gdzie -    yb(ξ=0,1)   - ugięcie belki ,

- odkształcenia

εb(ξ=0)=εx(ξ=0)     ,                                                                                                                     (16-7)

εb(ξ=1)=εx(ξ=1)     ,                                                                                                                      (16-8)

gdzie -   εx(ξ=0,1)   - odkształcenie powłoki w miejscu połączenia z belką ,

εb(ξ=0,1)    - odkształcenie belki w miejscu połączenia z powłoką .

Obciążenie belki (wg rys. 4) :   qb=nφsinα0∓qφcosα0ξ=0,1+qb1    ,

gdzie :    qb1  - obciążenie belką -   qb1=-1.1ql   ,  ql   - wg poz. 4 .

Ugięcie belki spowodowane obciążeniem  „  qb  ˝  :

yb1=1EbJbqbdx4 +C21x36+…+C24  ,

gdzie  C21  ÷  C24    stałe wyznaczane z warunków brzegowych belki .

Po podstawieniu  nφ   i   qφ  oraz wprowadzeniu warunków brzegowych dla belki swobodnie podpartej otrzyma się :    yb1=g1a5EbJbY10   ,   							(17-1)

gdzie :

Y10(ξ=0,1)=cV1w02-14Θ4cV1d4w20dφ4+d2w20dφ2-ν2ρ4a2d2w1dx2d2w20dφ2sinα0∓cosα04Θ4cV1d3w20dφ3+dw20dφ-ν4ρ4a2d2w1dx2dw20dφ+w102L1MRdw02dφ+M03+Q2V11(ξ=0,1)   ,

gdzie  Q2   -wg poz. 4  .

Moment zginający belkę spowodowany obciążeniem  „  qb  ˝  :  Mb1=EbJbd2yb1dx2    ,

Mb1=g1a3M10(ξ=0,1)   ,    									(17-2)

gdzie :

M10(ξ=0,1)=Nn1w02-14Θ4Nn1d4w20dφ4+d2w20dφ2+2νw10d2w20dφ2sinα0∓cosα04Θ4Nn1d3w20dφ3+dw20dφ+νw10dw20dφ+Nn12L1MRdw02dφ+M03+Q2V21(ξ=0,1)   .

Siła normalna występująca na styku powłoki z belką (patrz rys. 68 na str. 144 pracy [2]) :   Tx(ξ=0,1)=0xnφx(ξ=0,1)dx   .

„  Tx(ξ=0,1)   ˝  o wartości dodatniej jest siłą ściskającą .     Tx(ξ=0,1)=g1a2T1(ξ=0,1)  , 		(17-3)

gdzie :

T1(ξ=0,1)=-2V21dw02dφ+14Θ4Nn1V4+a2d2w1dx21MR1+L12dw02dφ+M032+w102νd3w20dφ3+dw20dφ(ξ=0,1),

V4=d4w20dφ4+2d3w20dφ3+dw20dφ    ,     M03=w2dφ   ,   M03=-1Bd7w2dφ7+2d5w2dφ5+d3w2dφ3   .

Siła     "Tx(ξ=0,1)"    na ramieniu równym odległości do środka ciężkości przekroju belki powoduje zginanie belki :

Mb2=±Tx(ξ=0,1)s1    ,  Mb2=±g1a2T1(ξ=0,1)s1   ,

gdzie  "s1"   -  odległość środka ciężkości przekroju belki do miejsca styku z powłoką .

Wprowadzając oznaczenie :   m2=s1a    otrzyma się :      Mb2=±g1a3T1(ξ=0,1)m2    .

Całkowity moment zginający belkę :   Mb=Mb1+Mb2=g1a3M10(ξ=0,1)±m2T1(ξ=0,1)   ,

Mb(ξ=0)=g1a3Mb10(ξ=0)   , Mb(ξ=1)=g1a3Mb10(ξ=1)  , 					(18-1)

gdzie :   Mb10(ξ=0)=M10(ξ=0)+m2T1(ξ=0)   , Mb10(ξ=1)=M10(ξ=1)-m2T1(ξ=1) .

Ugięcie belki spowodowane siłą    "Tx(ξ=0,1)"    :    yb2=1EbJbMb2dx2=±g1a5m2EbJbY20(ξ=0,1)    ,

gdzie :

Y20(ξ=0,1)=-2V11dw02dφ+14Θ4cV1V4+w101MR1+L12dw02dφ+M032+Nn12νd3w20dφ3+dw20dφ(ξ=0,1)  .

Całkowite ugięcie belki :   yb=yb1+yb2=g1a5EbJbY10(ξ=0,1)±m2Y20(ξ=0,1)      .

yb=g1a5EbJbYb10(ξ=0,1)   ,    									(18-2)

gdzie :   Yb10(ξ=0,1)=Y10(ξ=0,1)±m2Y20(ξ=0,1)   .

Siła poprzeczna w belce :  Qb=g1a2adMb1dx(ξ=0,1)=g1a2Q10(ξ=0,1)   ,				(18-3)

gdzie :

Q10(ξ=0,1)=Un1w02-14Θ4Un1d4w20dφ4+d2w20dφ2+2νadw1dxd2w20dφ2sinα0∓cosα04Θ4Un1d3w20dφ3+dw20dφ+νadw1dxdw20dφ+Un12L1MRdw02dφ+M03+Q2adV21dx(ξ=0,1)     .

Naprężenie średnie w przekroju łukowym powłoki :   σxp=nxt   .

Odkształcenie prostopadłe do przekroju łukowego powłoki :   εxp=σxpE    .

Zatem otrzyma się :  σxp=-g1UNx   ,  							(19-1)

εxp=-g1E UNx   .

Naprężenie w górnym włóknie przekroju belki :

σxb=-MbJbs1∓TxFb=-g1m1M10±m2T1±m3T1   ,					(19-2)

gdzie :   Fb   - pole powierzchni przekroju belki ,   Jb   -  moment bezwładności przekroju belki  ,

m1=a3s1Jb    .

Odkształcenie prostopadłe do przekroju belki :   εxb=σxbEb    .

Zatem otrzyma się :                                εxb=-g1Ebm1M10±m5+m3T1   ,

gdzie :    m3=a2Fb    ,   m5=m1m2=a2s12Jb    .

Równania warunków brzegowych przyjmą postać :

C9j13+C10j14+C11j15+C12j16+C13j49+C14j50+C15j51+C16j52+C9j1+C10j2+C11j3+C12j4+C13j5+C14j6+C15j7+C16j8(ξ=0)=0    ,                                                                   (16-1)

C9j13+C10j14+C11j15+C12j16+C13j49+C14j50+C15j51+C16j52+C9j1+C10j2+C11j3+C12j4+C13j5+C14j6+C15j7+C16j8(ξ=1)=0    ,                                                                   (16-2)

w11(ζ=0.5)C9j1+C10j2+C11j3+C12+C12j4+C13j5+C14j6+C15j7+C16j8+w02(ξ=0)sinα0-cosα04Θ4w10(ζ=0.5)2ν2+3νC9j17+C10j18+C11j19+C12j20+C13j53+C14j54+C15j55+C16j56-dw02dφ+ν2+νC9j9+C10j10+C11j11+C12j12+C13j45+C14j46+C15j47+C16j48+dw02dφ+12C9j9+C10j10+C11j11+C12j12+C13j45+C14j46+C15j47+C16j48-1MR1+L12dw02dφ+a2d2w1dx2(ζ=0.5)1MR2+ν+1+νL1dw02dφ+1+νBC9j33+C10j34+C11j35+C12j36+C13j69+C14j70+C15j71+C16j72+21+νBC9j25+C10j26+C11j27+C12j28+C13j61+C14j62+C15j63+C16j64+1+νBC9j17+C10j18+C11j19+C12j20+C13j53+C14j54+C15j55+C16j56+cV1(ζ=0.5)C9j33+C10j34+C11j35+C12j36+C13j69+C14j70+C15j71+C16j72+2C9j25+C10j26+C11j27+C12j28+C13j61+C14j62+C15j63+C16j64+C9j17+C10j18+C11j19+C12j20+C13j53+C14j54+C15j55+C16j56+Nn1(ζ=0.5)2+3νC9j25+C10j26+C11j27+C12j28+C13j61+C14j62+C15j63+C16j64+dw02dφ+5+2νC9j17+C10j18+C11j19+C12j20+C13j53+C14j54+C15j55+C16j56-dw02dφ+2+νC9j9+C10j10+C11j11+C12j12+C13j45+C14j46+C15j47+C16j48+dw02dφ(ξ=0)-cosα04+3νV21(ζ=0.5)-2V11(ζ=0.5)dw02dφ(ξ=0)=0    ,                                                          			          (16-3)

w11(ζ=0.5)C9j1+C10j2+C11j3+C12+C12j4+C13j5+C14j6+C15j7+C16j8+w02(ξ=1)sinα0+cosα04Θ4w10(ζ=0.5)2ν2+3νC9j17+C10j18+C11j19+C12j20+C13j53+C14j54+C15j55+C16j56-dw02dφ+ν2+νC9j9+C10j10+C11j11+C12j12+C13j45+C14j46+C15j47+C16j48+dw02dφ+12C9j9+C10j10+C11j11+C12j12+C13j45+C14j46+C15j47+C16j48-1MR1+L12dw02dφ+a2d2w1dx2(ζ=0.5)1MR2+ν+1+νL1dw02dφ+1+νBC9j33+C10j34+C11j35+C12j36+C13j69+C14j70+C15j71+C16j72+21+νBC9j25+C10j26+C11j27+C12j28+C13j61+C14j62+C15j63+C16j64+1+νBC9j17+C10j18+C11j19+C12j20+C13j53+C14j54+C15j55+C16j56+cV1(ζ=0.5)C9j33+C10j34+C11j35+C12j36+C13j69+C14j70+C15j71+C16j72+2C9j25+C10j26+C11j27+C12j28+C13j61+C14j62+C15j63+C16j64+C9j17+C10j18+C11j19+C12j20+C13j53+C14j54+C15j55+C16j56+Nn1(ζ=0.5)2+3νC9j25+C10j26+C11j27+C12j28+C13j61+C14j62+C15j63+C16j64+dw02dφ+5+2νC9j17+C10j18+C11j19+C12j20+C13j53+C14j54+C15j55+C16j56-dw02dφ+2+νC9j9+C10j10+C11j11+C12j12+C13j45+C14j46+C15j47+C16j48+dw02dφ(ξ=1)+cosα04+3νV21(ζ=0.5)-2V11(ζ=0.5)dw02dφ(ξ=1)=0            .        (16 – 4)

Po podstawieniu członów do równań  (16-5)  i  (16-6) , otrzyma się :

W(ζ=0.5)cosα0±vp(ζ=0.5)sinα0(ξ=0,1)-m6Yb10(ζ=0.5,ξ=0,1)=0   ,   		     (16-5,6)

gdzie   m6=m4ta3Jb   ,    m4=EEb    .

Równania (16-7) i (16-8) mają postać :

-εx(ξ=0)+εb(ξ=0)=0     ,                                                                                                      (16-7)

-εx(ξ=1)+εb(ξ=1)=0     .                                                                                                      (16-8)

Składniki równań :   εx=σxE   ,   σx=nxt   ,   σx=-g1UNx   ,   εb=σbEb    ,

σb=-MbJbs1∓TxFb=-g1m1M10±m2T1±m3T1   ,   εb=-g1Ebm1M10±m5+m3T1   .

Podstawiając powyższe do (16-7) i (16-8) otrzyma się :

UNx-m7M10-m8T1(ζ=0.5,ξ=0)=0   ,                                                                (16-7)

UNx-m7M10+m8T1(ζ=0.5,ξ=1)=0   ,                                                                (16-8)

gdzie :   m7=m1m4   ,    m8=m4m5+m3   . Po rozwinięciu równań (16-7) i (16-8) będzie :

      - Powłoka usytuowana wewnątrz konstrukcji  wieloprzęsłowej połączonej monolitycznie z belkami

Konstrukcja jest wieloprzęsłowa , zatem pod obciążeniem równomiernie rozłożonym na wszystkich przęsłach  , kąty obrotu powłoki na podporach są równe zero (rys. 5) . Na rys. 5 pokazano belkę o przekroju prostokątnym lecz belka może mieć przekrój dowolny .

Kąt obrotu powłoki wg (14-4) , poz. 3.4 :

χp=g1aEtvp-w11dw20dφ    .

W warunkach brzegowych powłoki wg poz. 5.1.1.1 równania (16-1) i (16-2) będą zastąpione równaniami :

χpζ=0.5,ξ=0,1=0    ,								(16- 1a,2a)

vp-w11dw20dφζ=0.5,ξ=0,1=0    .		                                                    (16- 1a,2a)

14Θ4w10ζ=0.52ν2+3νC9j17+C10j18+C11j19+C12j20+C13j53+C14j54+C15j55+C16j56-dw02dφ+ν2+νC9j9+C10j10+C11j11+C12j12+C13j45+C14j46+C15j47+C16j48+dw02dφ+12C9j9+C10j10+C11j11+C12j12+C13j45+C14j46+C15j47+C16j48-1MR1+L12dwo2dφ+d2w1dx2ζ=0.51MR2+ν+1+νL1dw02dφ+1+νa5a1C9j33+C10j34+C11j35+C12j36+C13j69+C14j70+C15j71+C16j72+a2C9j25+C10j26+C11j27+C12j28+C13j61+C14j62+C15j63+C16j64+a3C9j17+C10j18+C11j19+C12j20+C13j53+C14j54+C15j55+C16j56+cV1ζ=0.5C9j33+C10j34+C11j35+C12j36+C13j69+C14j70+C15j71+C16j72+2C9j25+C10j26+C11j27+C12j28+C13j61+C14j62+C15j63+C16j64+C9j17+C10j18+C11j19+C12j20+C13j53+C14j54+C15j55+C16j56+Nn1ζ=0.52νC9j25+C10j26+C11j27+C12j28+C13j61+C14j62+C15j63+C16j64+dwo2dφ+C9j17+C10j18+C11j19+C12j20+C13j53+C14j54+C15j55+C16j56-dwo2dφ+2+νC9j25+C10j26+C11j27+C12j28+C13j61+C14j62+C15j63+C16j64+2C9j17+C10j18+C11j19+C12j20+C13j53+C14j54+C15j55+C16j56+C9j9+C10j10+C11j11+C12j12+C13j45+C14j46+C15j47+C16j48ξ=0+4+3νV21ζ=0.5-2V11ζ=0.5dw02dφξ=0-w11ζ=0.5C9j9+C10j10+C11j11+C12j12+C13j45+C14j46+C15j47+C16j48+dw02dφξ=0=0   ,                                                          (16-1a)

14Θ4w10ζ=0.52ν2+3νC9j17+C10j18+C11j19+C12j20+C13j53+C14j54+C15j55+C16j56-dw02dφ+ν2+νC9j9+C10j10+C11j11+C12j12+C13j45+C14j46+C15j47+C16j48+dw02dφ+12C9j9+C10j10+C11j11+C12j12+C13j45+C14j46+C15j47+C16j48-1MR1+L12dwo2dφ+d2w1dx2ζ=0.51MR2+ν+1+νL1dw02dφ+1+νa5a1C9j33+C10j34+C11j35+C12j36+C13j69+C14j70+C15j71+C16j72+a2C9j25+C10j26+C11j27+C12j28+C13j61+C14j62+C15j63+C16j64+a3C9j17+C10j18+C11j19+C12j20+C13j53+C14j54+C15j55+C16j56+cV1ζ=0.5C9j33+C10j34+C11j35+C12j36+C13j69+C14j70+C15j71+C16j72+2C9j25+C10j26+C11j27+C12j28+C13j61+C14j62+C15j63+C16j64+C9j17+C10j18+C11j19+C12j20+C13j53+C14j54+C15j55+C16j56+Nn1ζ=0.52νC9j25+C10j26+C11j27+C12j28+C13j61+C14j62+C15j63+C16j64+dwo2dφ+C9j17+C10j18+C11j19+C12j20+C13j53+C14j54+C15j55+C16j56-dwo2dφ+2+νC9j25+C10j26+C11j27+C12j28+C13j61+C14j62+C15j63+C16j64+2C9j17+C10j18+C11j19+C12j20+C13j53+C14j54+C15j55+C16j56+C9j9+C10j10+C11j11+C12j12+C13j45+C14j46+C15j47+C16j48ξ=1+4+3νV21ζ=0.5-2V11ζ=0.5dw02dφξ=1-w11ζ=0.5C9j9+C10j10+C11j11+C12j12+C13j45+C14j46+C15j47+C16j48+dw02dφξ=1=0   .                                                          (16-2a)

Pozostałe równania należy stosować wg poz. 5.1.1.1.

      - Powłoka połączona monolitycznie z belkami o sprężystej sztywności na skręcanie

Współpraca powłoki z belką opisana pod poz. 5.1.1.1 będzie rozszerzona o wprowadzenie możliwości przejęcia przez belkę momentu skręcającego . Należy zatem belkę obciążyć dodatkowo rozporem "HR"  wg. rys. 4 poz. 3.3 oraz momentem skręcającym spowodowanym tym rozporem i momentem utwierdzenia powłoki w belce ( mφ0) .  Na rys. 6 pokazano belkę o przekroju prostokątnym lecz belka może mieć przekrój dowolny .

Obciążenie belki momentem skręcającym :  ms=mφ0-HRs1  .

Momenty skręcające utwierdzenia na podporach belki :  mu=0l2msdx   .

Moment skręcający w przekroju „x” belki jako „siła” wewnętrzna :  msx=-mu+0xmsdx   .

Zatem kąt skręcenia belki :  χ=-0xmsxGJsdx   , gdzie :  G=Eb21+ν  - moduł sprężystości przy przesuwaniu ([4] str. 101) ,   „ Js „ – biegunowy moment bezwładności przekroju poprzecznego belki ([4] str. 107) , dla prostokąta :   Js =hb33     .  Na rys. 6 pokazano dodatni kąt skręcenia belki .

Poziome ugięcie belki spowodowane siłą  „HR”  :  ybp=1EbJbpHRdx4+C25x36+ … +C28   ,

gdzie :  Jbp   - moment bezwładności przekroju poprzecznego belki względem osi pionowej tego przekroju , np w belce prostokątnej   Jbp=hb312   ;  C25 ,…, C28   - stałe całkowania wyznaczane z warunków brzegowych belki .

Całkowite poziome ugięcie górnej krawędzi belki :  ybpc=ybp+s1χ   .

Człony  powyższych zależności  mają postać :

ms=g1a2Mφ-m2Hrφ=0,φ0   ,  gdzie    Mφ  i   Hr  wg poz. 3.3 .

Moment skręcający w przekroju „x” belki jako „siła” wewnętrzna :

msx=g1a2Msxζ,ξ=0,1   , 								(20-1)

gdzie :  Msxζ,ξ=0,1=Un1ζMs1ξ=0,1+ν4Θ4adw1dxw20-m2-2d2w20dφ2cosα0±dw20dφsinα0∓m2a3d3w1dx3  ζMs2ξ=0,1   ,

Ms1ξ=0,1=14Θ4d2w20dφ2+w20-m2-d4w20dφ4 +d2w20dφ2cosα0±d3w20dφ3+dw20dφsinα0+4Θ4w02cosα0ξ=0,1  ,

Ms2ξ=0,1=sinα08Θ4L1dw02dφ+MRM03ξ=0,1        .

Kąt skręcenia belki :

χζ,ξ=0,1=-±g1a4o2GJsΧζ,ξ=0,1    ,						(20-2)

Χζ,ξ=0,1=Nn1ζMs1ξ=0,1+ν4Θ4w1ζ-w1ζ=0w20-m2-2d2w20dφ2cosα0±dw20dφsinα0∓m2a2d2w1dx2  ζMs2ξ=0,1   ,     ybpζ,ξ=0,1=g1a5EbJbpYbpζ,ξ=0,1   ,

Poziome ugięcie osi belki spowodowane siłą  „HR”  belki :   ybpζ,ξ=0,1=g1a5EbJbpYbpζ,ξ=0,1  ,    gdzie

Ybpζ,ξ=0,1=cV1∙w02-14Θ4cV1d4w20dφ4 +d2w20dφ2-ν2ρ4a2d2w1dx2  d2w20dφ2cosα0±sinα04Θ4cV1d3w20dφ3 +dw20dφ-ν4ρ4a2d2w1dx2  dw20dφ+w102L1MRdw02dφ+M03ζ,ξ=0,1       .

Całkowite poziome ugięcie górnej krawędzi belki :  ybpcζ,ξ=0,1=g1a5EbJbpYbpcζ,ξ=0,1   ,	    (20-3)

gdzie :		Ybpcζ,ξ=0,1=Ybpζ,ξ=0,1+±m9Χζ,ξ=0,1   .

Moment zginający poziomo belkę :   mbp=g1a3Mbp   ,                                                   (20-4)

gdzie :   Mbp=Nn1w02-14Θ4Nn1d4w20dφ4 +d2w20dφ2+2νw10d2w20dφ2cosα0±sinα04Θ4Nn1d3w20dφ3 +dw20dφ+νw10dw20dφ+12a2d2w1dx2  L1MRdw02dφ+M03ζ,ξ=0,1   ,

Pozioma siła poprzeczna w belce :   qbp=g1a2Qbp   ,                                                       (20-5)

gdzie :   Qbp=Un1w02-14Θ4Un1d4w20dφ4 +d2w20dφ2+2νadw1dxd2w20dφ2cosα0±sinα04Θ4Un1d3w20dφ3 +dw20dφ+νadw1dxdw20dφ+12a3d3w1dx3  L1MRdw02dφ+M03ζ,ξ=0,1   .

Kąt obrotu powłoki "χp"   wg (14-4) , poz. 3.4   :    χp=g1aEtvp-w11dw20dφ	.

W warunkach brzegowych powłoki wg poz. 5.1.1.1 równania (16-1) i (16-2) oraz równania (16-3) i (16-4) będą zastąpione równaniami :

- kąty obrotu

χpζ=0.5,ξ=0=χζ=0.5,ξ=0     ,                                                                                    (16-1b)

χpζ=0.5,ξ=1=χζ=0.5,ξ=1     ,                                                                                     (16-2b)

g1aEtvp-w11dw20dφζ=0.5,ξ=0+g1a4o2GJsΧζ=0.5,ξ=0=0     ,                                      (16-1b)

g1aEtvp-w11dw20dφζ=0.5,ξ=1-g1a4o2GJsΧζ=0.5,ξ=1=0     ,                                      (16-2b)

vp-w11dw20dφζ=0.5,ξ=0+m11Χζ=0.5,ξ=0=0     ,                                                (16-1b)

vp-w11dw20dφζ=0.5,ξ=1-m11Χζ=0.5,ξ=1=0     .                                                 (16-2b)

- przemieszczenia poziome

wζ=0.5,ξ=0sinα0-vζ=0.5,ξ=0cosα0=ybpcζ=0.5,ξ=0   ,                                                (16-3a)

wζ=0.5,ξ=1sinα0+vζ=0.5,ξ=1cosα0=ybpcζ=0.5,ξ=1   ,                                                (16-4a)

g1a2Et Wsinα0-vpcosα0ζ=0.5,ξ=0=g1a5EbJbpYbpcζ=0.5,ξ=0      ,                                       (16-3a)

g1a2Et Wsinα0+vpcosα0ζ=0.5,ξ=1=g1a5EbJbpYbpcζ=0.5,ξ=1      ,                                       (16-4a)

Wsinα0-vpcosα0ζ=0.5,ξ=0-m10 Ybpcζ=0.5,ξ=0           ,                                          (16-3a)

Wsinα0+vpcosα0ζ=0.5,ξ=1-m10 Ybpcζ=0.5,ξ=1           ,                                            (16-4a)

gdzie :   m9=m2EbJbpGJs   ,   m10=m4ta3Jbp   ,   m11=Eta3GJs   .

Podstawiając składniki do powyższych warunków brzegowych , otrzyma się :

- równanie (16-1b) składające się z dwóch części , część pierwsza jest lewą stroną równania (16-1a) a część druga ma postać +m11Χζ=0.5,ξ=0   ;

- równanie (16-2b) składające się z dwóch części , część pierwsza jest lewą stroną równania (16-2a) a część druga ma postać    -m11Χζ=0.5,ξ=1    .

Zatem będzie:

[ Lewa strona równania (16-1a) ] +

+m11Nn1ζ=0.5Ms1+ν4Θ4w1ζ=0.5-w1ζ=0w20-m2-2d2w20dφ2cosα0+dw20dφsinα0-m2a2d2w1dx2  ζ=0.5Ms2ξ=0=0       ,                          				  (16-1b)

[ Lewa strona równania (16-2a) ] -

-m11Nn1ζ=0.5Ms1+ν4Θ4w1ζ=0.5-w1ζ=0w20-m2-2d2w20dφ2cosα0-dw20dφsinα0+m2a2d2w1dx2  ζ=0.5Ms2ξ=1=0       ,                          				  (16-2b)

[ Lewa strona równania (16-1a) ] +

+m11Nn1ζ=0.514Θ4d2w20dφ2+w20-m2-d4w20dφ4 +d2w20dφ2cosα0+d3w20dφ3+dw20dφsinα0+4Θ4w02cosα0 +ν4Θ4w1ζ=0.5-w1ζ=0w20-m2-2d2w20dφ2cosα0+dw20dφsinα0 -m2a2d2w1dx2  ζ=0.5sinα08Θ4L1dw02dφ+MRM03ξ=0=0       ,  				(16-1b)

[ Lewa strona równania (16-2a) ] -

-m11Nn1ζ=0.514Θ4d2w20dφ2+w20-m2-d4w20dφ4 +d2w20dφ2cosα0-d3w20dφ3+dw20dφsinα0+4Θ4w02cosα0 +ν4Θ4w1ζ=0.5-w1ζ=0w20-m2-2d2w20dφ2cosα0-dw20dφsinα0 +m2a2d2w1dx2  ζ=0.5sinα08Θ4L1dw02dφ+MRM03ξ=1=0       .   (16-2b)

Po podstawieniu składników równania przyjmą postać :

[ Lewa strona równania (16-1a) ] +

+m11Nn1ζ=0.54Θ4C9j13+C10j14+C11j15+C12j16+C13j49+C14j50+C15j51+C16j52+C9j1+C10j2+C11j3+C12j4+C13j5+C14j6+C15j7+C16j8-m2C9j21+C10j22+C11j23+C12j24+C13j57+C14j58+C15j59+C16j60+C9j13+C10j14+C11j15+C12j16+C13j49+C14j50+C15j51+C16j52-cosα0+C9j17+C10j18+C11j19+C12j20+C13j53+C14j54+C15j55+C16j56+C9j9+C10j10+C11j11+C12j12+C13j45+C14j46+C15j47+C16j48sinα0+4Θ4w02cosα0+ν4Θ4w1ζ=0.5-w1ζ=0C9j1+C10j2+C11j3+C12j4+C13j5+C14j6+C15j7+C16j8+w02-m2-2C9j13+C10j14+C11j15+C12j16+C13j49+C14j50+C15j51+C16j52-w02cosα0+C9j9+C10j10+C11j11+C12j12+C13j45+C14j46+C15j47+C16j48+dw02dφsinα0-m2a2d2w1dx2sinα08Θ4L1dw02dφ+MRa5a1C9j33+C10j34+C11j35+C12j36+C13j69+C14j70+C15j71+C16j72+a2C9j25+C10j26+C11j27+C12j28+C13j61+C14j62+C15j63+C16j64+a3C9j17+C10j18+C11j19+C12j20+C13j53+C14j54+C15j55+C16j56ζ=0.5,ξ=0=0    ,

(16-1b)

[ Lewa strona równania (16-2a) ] -

-m11Nn1ζ=0.54Θ4C9j13+C10j14+C11j15+C12j16+C13j49+C14j50+C15j51+C16j52+C9j1+C10j2+C11j3+C12j4+C13j5+C14j6+C15j7+C16j8-m2C9j21+C10j22+C11j23+C12j24+C13j57+C14j58+C15j59+C16j60+C9j13+C10j14+C11j15+C12j16+C13j49+C14j50+C15j51+C16j52-cosα0+C9j17+C10j18+C11j19+C12j20+C13j53+C14j54+C15j55+C16j56+C9j9+C10j10+C11j11+C12j12+C13j45+C14j46+C15j47+C16j48sinα0+4Θ4w02cosα0+ν4Θ4w1ζ=0.5-w1ζ=0C9j1+C10j2+C11j3+C12j4+C13j5+C14j6+C15j7+C16j8+w02-m2-2C9j13+C10j14+C11j15+C12j16+C13j49+C14j50+C15j51+C16j52-w02cosα0-C9j9+C10j10+C11j11+C12j12+C13j45+C14j46+C15j47+C16j48+dw02dφsinα0+m2a2d2w1dx2sinα08Θ4L1dw02dφ+MRa5a1C9j33+C10j34+C11j35+C12j36+C13j69+C14j70+C15j71+C16j72+a2C9j25+C10j26+C11j27+C12j28+C13j61+C14j62+C15j63+C16j64+a3C9j17+C10j18+C11j19+C12j20+C13j53+C14j54+C15j55+C16j56ζ=0.5,ξ=1=0    .                                                                                           (16-2b)

Następne dwa równania :

[ Lewa strona równania (16-3) ] –

-m10 Ybpcζ=0.5,ξ=0     = 0     ,                                                                                            (16-3a)

[ Lewa strona równania (16-4) ] –

-m10 Ybpcζ=0.5,ξ=1   = 0   .                                                                                                (16-4a)

[ Lewa strona równania (16-3) ] –

-m10 Ybpζ=0.5,ξ=0+m9Χζ=0.5,ξ=0     = 0     ,                                                              (16-3a)

[ Lewa strona równania (16-4) ] –

-m10 Ybpζ=0.5,ξ=1-m9Χζ=0.5,ξ=1   = 0   .                                                                   (16-4a)

[ Lewa strona równania (16-3) ] –

-m10 ∙cV1∙w02-14Θ4cV1d4w20dφ4 +d2w20dφ2-ν2ρ4a2d2w1dx2  d2w20dφ2ζ=0.5cosα0+ sinα04Θ4cV1d3w20dφ3 +dw20dφ-ν4ρ4a2d2w1dx2  dw20dφ+w102L1MRdw02dφ+M03ζ=0.5+m9Nn1ζ=0.5Ms1+ν4Θ4w1ζ=0.5-w1ζ=0w20-m2-2d2w20dφ2cosα0+dw20dφsinα0-m2a2d2w1dx2  ζ=0.5Ms2ξ=0     = 0     ,                                                                                              (16-3a)

[ Lewa strona równania (16-4) ] –

-m10 ∙cV1∙w02-14Θ4cV1d4w20dφ4 +d2w20dφ2-ν2ρ4a2d2w1dx2  d2w20dφ2ζ=0.5cosα0-sinα04Θ4cV1d3w20dφ3 +dw20dφ-ν4ρ4a2d2w1dx2  dw20dφ+w102L1MRdw02dφ+M03ζ=0.5-m9Nn1ζ=0.5Ms1+ν4Θ4w1ζ-w1ζ=0w20-m2-2d2w20dφ2cosα0-dw20dφsinα0+m2a2d2w1dx2  ζ=0.5Ms2ξ=1   = 0   .                                                                            (16-4a)

Pozostałe równania wg poz. 5.1.1.1.

      - Powłoka skrajna w konstrukcji  wieloprzęsłowej połączonej monolitycznie z belkami

Lewy brzeg w przekroju poprzecznym powłoki jest połączony z belką wg rys. 6 , prawy brzeg jest połączony z belką wg rys. 5 .

Warunki brzegowe dla ξ = 0 wg równań (16-1b) i (16-3a) a następne równania wg poz. 5.1.1.1 , natomiast warunki brzegowe dla   ξ = 1  wg równania (16-2a) a następne równania wg poz. 5.1.1.1.

    - Wartości przemieszczeń i sił wewnętrznych

Po rozwiązaniu układu równań (16-1,2…8) można obliczyć wartości przemieszczeń i sił wewnętrznych wg poz. 3.2. , 3.3. i 3.4. oraz 5.1.1 w zależności od właściwości belki .

Przemieszczenie pionowe powłoki :

wpi=w∙cosαξ+v∙sinαξ   ,						( 21 )

gdzie : „w” wg (14-1) ,  „v” wg (14-3) ,   αξ=αo-φo∙ξ   .

    - Wartości średniej dokładności przylegania składowych wykresów w równaniach warunków brzegowych zależnych od zmiennej „x”

Średnia dokładność braku kąta obrotu zależna od przylegania krzywych kąta obrotu powłoki ciągłej połączonej monolitycznie z belkami  „ds01”  dla     ξ=0 ,  ξ=1    – równania (16-1a)

i  (16-2a) :

- sprawdzeniem prawidłowości obliczeń jest spełnienie warunku :

vp(ζ=0.5,ξ=0,1)=w11(ζ=0.5,)dw20dφ(ξ=0,1)     ,  z którego wynika dokładność średnia :

ds01=01vp(ξ=0,1)dζ01w11dw20dφ(ξ=0,1)dζ           .							(22-1)

Średnia dokładność przylegania krzywych kąta obrotu powłoki połączonej monolitycznie z belkami o sprężystej sztywności na skręcanie  „ds02”     dla     ξ=0 ,  ξ=1    – równania (16-1b)

i (16-2b) :

- sprawdzeniem prawidłowości obliczeń jest spełnienie warunku :

Χp(ζ=0.5,ξ=0,1)=-±m 11Χ(ζ=0.5,ξ=0,1)     ,  z którego wynika dokładność średnia

ds02=01Χp(ξ=0,1)dζ01∓m11Χ(ξ=0,1)dζ           .								(22-2)

Średnia dokładność przylegania krzywych przemieszczenia poziomego  powłoki połączonej monolitycznie z belkami o sprężystej sztywności na skręcanie     „ds03”      dla     ξ=0 ,  ξ=1

– równania (16-3a) i (16-4a) :

- sprawdzeniem prawidłowości obliczeń jest spełnienie warunku :

Pp1(ζ=0.5,ξ=0,1)=Pp2(ζ=0.5,ξ=0,1)     ,  z którego wynika dokładność średnia

ds03=01Pp3(ξ=0,1)dζ01Pp1(ξ=0,1)dζ    ,   								(22-3)

gdzie :   Pp1(ξ=0,1)=W(ξ=0,1)sinα0-±vp(ξ=0,1)cosα0    ,   Pp2(ξ=0,1)=m10Yppcξ=0,1       .

Średnia dokładność przylegania krzywych przemieszczenia poziomego powłoki połączonej z belkami wiotkimi na skręcanie    „ds1”    dla     ξ=0 ,  ξ=1    – równania (16-3) i (16-4) :

- sprawdzeniem prawidłowości obliczeń jest spełnienie warunku :

Po1(ζ=0.5,ξ=0,1)=Po2(ζ=0.5,ξ=0,1)     ,  z którego wynika dokładność średnia

ds1=01Po1(ξ=0,1)dζ01Po2(ξ=0,1)dζ    ,   								(22-4)

gdzie :   Po1(ξ=0,1)=W(ξ=0,1)sinα0    ,   Po2(ξ=0,1)=±vp(ξ=0,1)cosα0     .

Średnia dokładność przylegania krzywych ugięcia pionowego    „ds2”

dla     ξ=0 ,  ξ=1    – równania (16-5) i (16-6) :

- sprawdzeniem prawidłowości obliczeń jest spełnienie warunku :

wop(ζ=0.5,ξ=0,1)=yb(ζ=0.5,ξ=0,1)   , z którego wynika dokładność średnia

ds2=01wop(ξ=0,1)dζ01yb(ξ=0,1)dζ     ,   								(22-5)

gdzie : przemieszczenie pionowe powłoki :      wop(ξ=0,1)=g1a2Etwpo(ξ=0,1)    ,

wpo=Wcosα(ξ)±vpsinα(ξ)   ,         α(ξ)=α0-φ0ξ     ,

yb(ξ=0,1)=g1a5EbJbYb10(ξ=0,1)   .

Średnia dokładność przylegania krzywych naprężenia w miejscu połączenia powłoki z belką   „ds3”       dla      ξ=0 ,  ξ=1    – równania (16-7) i (16-8) :

- sprawdzeniem prawidłowości obliczeń jest spełnienie warunku :

σxp(ζ=0.5,ξ=0,1)=σb(ζ=0.5,ξ=0,1)     , z którego wynika dokładność średnia

ds3=01σxp(ξ=0,1)dζ01σb(ξ=0,1)dζ     ,   								(22-6)

gdzie :     σxp(ξ=0,1)=-g1Nx(ξ=0,1)U    ,  σb(ξ=0,1)=-m46Mb1bh2±NTxbh(ξ=0,1)    ,

NTx=g1a2T1    ,    Mb1=g1a3Mb10    ,  Mb10=M10±m2T1     .

Wartość średniej dokładności przylegania krzywych powinna być zawarta w przyjętych granicach :

0.85<dsn<1.15     .

    - Sprawdzenie równowagi obciążenia i reakcji podporowych

Należy sprawdzić wg poz. 4 .

    - Sprawdzenie spełnienia równań równowagi

Są to równania (1-1) , (1-2) i (1-3) wg poz. 1. Równania te są spełnione w postaci ogólnej zgodnie z poz. 3.3 ale w tym miejscu należy sprawdzić poprawność wyników liczbowych . Po podstawieniu zależności podanych pod poz. 3.3 otrzyma się poniższy zestaw członów równań. Sprawdzeniem poprawności obliczeń będzie liczbowy wynik równy zero lub bardzo bliski zeru ( w zależności od dokładności obliczeń ) otrzymany z sumy członów w obszarach :

0 ≤ ζ ≤1 ,      0 ≤ ξ ≤1   .

Równanie (1-1) :

∂nφx∂φ =2a dV21dxw02+14Θ4Un1U4-a3d3w1dx31MR1+L12w02+w22+adw1dxd2w20dφ2+2νd4w20dφ4   ,

a∂nx∂x=-∂nφx∂φ    ,     a∂nx∂x+∂nφx∂φ =0     ,   px=0    .

Równanie (1-2) :

a∂nφ∂φ=w10dw02dφ-14Θ4w10d5w20dφ5+d3w20dφ3+2νa2d2w1dx2d3w20dφ3    ,   pφa2=dw02dφ    ,

a2∂nxφ∂x=-2+1+L12w1dw02dφ-MR2w1M03+14Θ4w10V4+νa2d2w1dx2dw20dφ+2d3w20dφ3    ,

∂mφ∂φ=14Θ4w10d3w20dφ3+dw20dφ+νa2d2w1dx2dw20dφ    ,   a∂mxφ∂x=-12w1L1dw02dφ+MRM03   ,

a∂nφ∂φ+a2∂nxφ∂x-∂mφ∂φ-a∂mxφ∂x+pφa2=0    .						(1 – 2)

Równanie (1-3) :

∂2mφ∂φ2=14Θ4w10d4w20dφ4+d2w20dφ2+νa2d2w1dx2d2w20dφ2    ,    2a∂2mxφ∂x∂φ=w1L1w02+MRw2    ,

a2∂2mx∂x2=14Θ4-4ρ4w1w20+νa2d2w1dx2d2w20dφ2     ,     anφ=Nφ   ,     pra2=w02     .

∂2mφ∂φ2+2a∂2mxφ∂x∂φ+a2∂2mx∂x2+anφ-pra2=0      .                                                           (1 - 3)

  - Przykłady obliczeniowe

    - Powłoka oparta na belkach wiotkich na skręcanie a belki sąsiednich

powłok przenoszą rozpory . Przykład wg danych w pracy [1] na str. 275 .

Dane wg str. 276 [1] :

Kąt   α0=35.150 ,  a=10.06 m ,  lp=22.80  m , t=0.063 m , b=0.095 m  , h=1.00 m , g1=-2.885 kNm2 .

Wprowadzając dane do poprzednio podanych wzorów otrzyma się rozwiązanie zagadnienia .

Zatem   φ0=2α0=70.30=1.2270   rd z czego wynika m=36070.3=5.1209 .  A więc nie

otrzymano wartości „m” jako parzystej liczby części podziału okręgu koła co nie jest zgodne z warunkiem periodyczności wprowadzonym do rozwiązania . Zastosowanie wartości : m = 5.1209 nie daje pewności otrzymania prawidłowego rozwiązania , zatem dokonano rozwiązań dla m=4 i m=6 i te wyniki porównano z otrzymanymi wynikami w pracy [1] .

Rozwiązanie dla m=6 .

φ0=360m  , φ0=60o   ,  lk=aφ0=10.535 m ,      o=lpa=2.2724    ,   ν=16   ,

n=lps2=1.607 ,  U=at=154.769 ,  E=Eb .

Cięciwa:  s2=2asinα0=10.06   m .

Zastępcze obciążenie belką :   Q2=-1.1×2.5×bh g1a=0.09001  .

Wyniosłość powłoki :    wyn=1-cosα02sinα0=0.134   . Strzałka :    f= wyn∙s2   = 1.348 m .

Z rozwiązania równania charakterystycznego dotyczącego kierunku "x" , otrzymano : Λ = 36.948.

Z warunków brzegowych dla x=0 i lp=0  otrzymano : C1=C2=C4=0 , C3=-1  .

Z rozwiązania równania charakterystycznego dotyczącego kierunku "φ" , otrzymano :

κ=7,9660  ,  η=3.2999 .

Z równań warunków brzegowych dla  φ=0 i φ=φ0  wynika :

C9=-9.7178×10-3 ,  C10=-3.5474×10-3 ,   C11=43.3801 ,  C12=-1.5620 ,  C13=-1.0248 , C14=1.4647 , C15=56.2130 , C16=-6.9184 .

Wykresy uogólnionych sił wewnętrznych pokazano : na rys. 7 w połowie rozpiętości tworzącej

ζ=0.5  i  na rys. 8 dla m=6 w kilku przekrojach .

Maksymalne przemieszczenie pionowe powłoki wg poz. 5.1.2 :

wpi(ζ=0.5,ξ=0.06)=-0.038     m .

Stosunek długości krzywizny powłoki do przemieszczenia pionowego :

lk-wpi(ζ=0.5,ξ=0.06)=276 >250   .

Przemieszczenie w  rejonie narożnika krawędzi krzywej w kierunku tworzącej :

ut(ζ=0,ξ=0.1)=0.00325   m   , stosunek długości krzywizny do przemieszczenia –

lkut(ζ=0,ξ=0.1)=3241 >250      .

Pionowe ugięcie belki :  yb(ζ=0.5,ξ=0)=-0.06983     m .

Stosunek długości belki do ugięcia:    lp-yb(ζ=0.5,ξ=0)=327 >250    .

Moment zginający belkę :   Mb(ζ=0.5,ξ=0)=g1a3Mb10(ζ=0.5,ξ=0)=328.5     kNm  .

Siła poprzeczna na podporze belki : Qbζ=0,ξ=0=g1a2Q10(ξ=0,1)=166.7      kN .

Rozpór     HR(ξ=0)=g1aHr(ξ=0)   , dla  ζ = 0 rozpór jest przenoszony przez przeponę .

W tabl. 1 zestawiono wartości sił nie podanych na rysunkach , wartości sił mają jednostki   kNm ,  mφx  -  kNmm  .

Tabl. 1

| ζ | HR(ξ=0) | nφ(ξ=0.5) | mφx(ξ=0) | qx(ξ=0.5) | qφ(ξ=0) | Tx(ξ=0) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 | - 46.63 - 25.93 - 26.38 - 26.37 - 26.37 - 26.37 | 0 -18.254 -17.753 -17.763 -17.763 -17.763 | 28.854 - 0.233 - 0.008 0.0005 - - | -2.741 0.019 0.0009 - - - | -93.27 -0.406 -2.426 -2.398 -2.397 -2.398 | 0 -477 -841 -1101 -1258 -1310 |

Równowaga obciążenia i reakcji podporowych :

- dokładność obliczeń wynikająca z sumy rzutów sił na płaszczyznę pionową wg poz. 4 :

Dow=1.002 ,

- proporcje przenoszonych sił :

przez krawędzie proste -	Kp=69.46%  ,

przez krawędzie koliste -	Kk=30.54 %    .

Aby znaleźć ekstremum wartości na podstawie wstępnego podziału na części : 0.1lp  i    0.1lk  , należy przewidywany przedział podzielić na mniejsze części (np. 0.01) , co pokazano w tabl. 2 .        W tym przypadku minimalne przedziały mają wartości : w kierunku  „ξ” 0.01lk =0.105  m, w kierunku  „ζ”  0.01lp =0.229  m.

Tabl. 2

| ξ | nφ(ζ=0.05,ξ) | ζ | mx(ζ,ξ=0.02) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 | -49.60 -50.45 -51.09 -51.52 -51.75 -51.78 -51.62 -51.29 -50.79 -50.13 -49.33 | 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 | 0 12.00 15.46 14.18 10.88 7.24 4.12 1.84 0.39 - 0.39 - 0.70 |

Z tablicy 2 wynika , że ekstremalne wartości  „nφ” i   „mx „ mają miejsce w rejonie narożników .

Średnie dokładności przylegania krzywych w warunkach brzegowych na krawędziach prostych:

- przemieszczenia poziomego  : ds1 = 1.143,

- ugięcia pionowego  : ds2 = 1.109,

- naprężenia :  ds3  = 1.027.

Na rys. 9 pokazano wykresy składowych funkcji wchodzących do warunków brzegowych na krawędziach prostych . Wyniki przylegania krzywych na rys. 9 są zadowalające i usprawiedliwiają przyjęcie ζ=0.5 (w tym przypadku) w rozwiązaniu układu równań warunków brzegowych na krawędziach ξ=0 i ξ=1 .

Naprężenia w powłoce :

- wpływ siły równoleżnikowej i momentu zginającego

σr=nφt+6mφt2  ,     σr5=nφt-6mφt2   ;

- wpływ siły południkowej i momentu zginającego

σp=nxt-6mxt2   ,    σpp=nxt+6mxt2   ;

- wypadkowa naprężeń w rejonie narożnika powłoki (na przykład)  -  σw=σpp(ζ=0.02,ξ=0.1)2+σr(ζ=0.02,ξ=0.1)2   ;

- wpływ sił poprzecznych i stycznych na podporach

τ1(ζ=0,ξ)=qx(ζ=0,ξ)2+nxφ(ζ=0,ξ)2t   ,   τ2(ζ,ξ=0)=qφ(ζ,ξ=0)2+nφx(ζ,ξ=0)+mφx(ζ,ξ=0)2t      .

Naprężenie w górnym włóknie belki wg (19-3) :  σbg(ξ=0,1)=-m46Mb1bh2+NTxbh(ξ=0,1) = - 6962 kNm2 ,

jest równe średniemu naprężeniu w powłoce w miejscu styku :

σxp(ξ=0,1)=-g1Nx(ξ=0,1)U    = - 6962 kNm2 .

Na podstawie obliczenia naprężeń można podjąć decyzję w których przekrojach wystarczy zbrojenie konstrukcyjne oraz które przekroje wymagają wymiarowania zbrojenia , a być może również pogrubienia przekroju powłoki .

Równania równowagi wg poz. 5.1.5 są spełnione .

Rzuty sił brzegowych na płaszczyzny pionowe :

Bp1xζ,ξ=0=Nφζ,ξ=0sinα0-Qφζ,ξ=0cosα0   ,

Bp2ξ(ζ=0,ξ)=-Qxζ=0,ξcosα0+Nxφζ=0,ξsinα0   ,

B1=g1aBp1xζ,ξ=0   ,   B2=g1aBp2ξ(ζ=0,ξ)   .

Wypadkowa sił brzegowych w narożniku :  Wn=B1ζ=0,ξ=0+B2(ζ=0,ξ=0)  .

Wn=80.77-155.00=-74.22 kNm  .    Zatem narożnik powłoki nie jest wyrywany z podpory .

Wykres siły ” B2” jest na rys. 8 , wykres siły ” B1” jest na rys. 9 . Wypadkowa sił brzegowych „B1” w rejonie narożnika ma znak dodatni , to znaczy że jako reakcja jest skierowana do dołu , a zatem w przedziale  0<ζ≤0.03  powłoka jest wyrywana z podpory prostej . Siła „  B2” w przedziale  0.16<ξ<0.84  również ma znak dodatni , zatem powłoka w tym przedziale jest wyrywana z podpory kolistej i z tego powodu moment zginający „ mx”  w tym rejonie jest ujemny (górne włókna rozciągane) ; dlatego też krawędzie proste muszą przejmować dużo więcej obciążenia (69.46%) niż krawędzie kołowe a siła "nx"   jest rozciągająca .

Sprawdzenie spełnienia równań równowagi .

Równanie (1-1) :

R1=∂nφx∂φ = 2a dV21dxw02+14Θ4Un1U4-a3d3w1dx31MR1+L12w02+w22+adw1dxd2w20dφ2+2νd4w20dφ4      ,   R2=a∂nx∂x=-∂nφx∂φ       .    Rs1=R1+R2    .

Tabl. 3

| ξ | Rs1(ζ=0) | Rs1(ζ=0.1) | Rs1(ζ=0.2) | Rs1(ζ=0.3) | Rs1(ζ=0.4) | Rs1(ζ=0.5) | Rs1(ζ=0.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |

Równanie (1-2) :

R3=a∂nφ∂φ=w10dw02dφ-14Θ4w10d5w20dφ5+d3w20dφ3+2νa2d2w1dx2d3w20dφ3    ,

R4=a2∂nxφ∂x=-2+1+L12w1dw02dφ-MR2w1M03+14Θ4w10V4+νa2d2w1dx2dw20dφ+2d3w20dφ3   ,

R5=∂mφ∂φ=14Θ4w10d3w20dφ3+dw20dφ+νa2d2w1dx2dw20dφ   ,

R6=a∂mxφ∂x=-12w1L1dw02dφ+MRM03      ,     R7=pφa2=dw02dφ    ,

Rs2=R3+R4-R5-R6+ R7   .

Tabl. 4

| ξ | Rs2(ζ=0) | Rs2(ζ=0.1) | Rs2ζ=0.2 | Rs2ζ=0.3 | Rs2ζ=0.4 | Rs2ζ=0.5 | Rs2ζ=0.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | -1.721∙10-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1.221∙10-15 0 0 0 0 0 -1.11∙10-15 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |

Równanie (1-3) :

R8= ∂2mφ∂φ2=14Θ4w10d4w20dφ4+d2w20dφ2+νa2d2w1dx2d2w20dφ2     ,

R9=2a∂2mxφ∂x∂φ=w1L1w02+MRw2    ,

R10=a2∂2mx∂x2=14Θ4-4ρ4w1w20+νa2d2w1dx2d2w20dφ2    ,

R11=anφ=Nφ    ,   R12=pra2=w02   ,

Rs3=R8+R9+R10+R11-R12   .

Tabl. 5

| ξ | Rs3(ζ=0) | Rs3(ζ=0.1) | Rs3(ζ=0.2) | Rs3(ζ=0.3) | Rs3(ζ=0.4) | Rs3(ζ=0.5) | Rs3(ζ=0.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 | -7.583∙10-14 -3.797∙10-14 -3.553∙10-15 7.105∙10-15 6.439∙10-15 5.329∙10-15 8.216∙10-15 8.882∙10-15 -2.998∙10-15 -3.797∙10-14 -9.004∙10-14 | 1.887∙10-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.887∙10-15 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |

Rozwiązanie dla m=4 .

Wyniki obliczeń pokazano na rys. 7 w kolorze niebieskim .

Wnioski :

Porównując wyniki otrzymane dla wartości m=4 i m=6 z wynikami przedstawionymi w pracy [1] można stwierdzić , że dla m=6 wartości "qφ" i "mφ" są bliskie otrzymanym w [1] ; natomiast wykresy sił  "nφ"  i   „nx”  są bliskie otrzymanym w [1] dla m=4 .  Naprężenia normalne w poprzecznym przekroju belki i powłoki dla m=6 różnią się zasadniczo rozkładem i wartościami od wyników w pracy [1] , ale dla m=4 są bardzo bliskie wynikom w pracy [1] zarówno rozkładem jak i wartościami . W niniejszej pracy obliczono te naprężenia również dla identycznej wartości m=5.1209 jaka jest w pracy [1] (co nie jest zgodne z warunkiem matematycznym zastosowanym w rozwiązaniu równania różniczkowego wg poz. 3.1) ,  wynik jest bliski wynikowi  w pracy [1] zarówno rozkładem jak i wartościami ; został pokazany na rysunku 7 kolorem różowym . Z porównania kształtu i wartości wykresu otrzymanego w pracy [1] wynika , że zawiera się on między wykresami dla m=4 i m=5.1209.

Należy przypuszczać , że przyczyną takiego wyniku „nx” i "nφ"  w pracy [1] jest założenie braku wzajemnego wpływu warunków na  przeciwległych brzegach prostych („brzegi izolowane”) oraz przyjęcie do szeregów Fouriera zaledwie pierwszej liczby harmonicznej (str. 277 [1]) . Dla siły

„ qφ” i momentu zginającego  „ mφ” to założenie nie ma istotnego wpływu  albowiem zależność od zmiennej „φ” nie jest tak złożona jak  funkcji  „nx” i "nφ" . Definicja brzegu izolowanego jest opisana pod poz. 5.4.2.2 na str. 260 pracy [1] . Na str. 278 w wierszu 6 autor [1] korzysta z zależności (5-55) podanej na str. 264 , które dotyczą „brzegu izolowanego” . Z niniejszych obliczeń wynika , że zakwalifikowanie krawędzi prostych w tym przypadku (φo=70.3°)  do „brzegów izolowanych” jest nieprawidłowe , albowiem dopiero kąt rozwarcia   φo=90°  powoduje otrzymanie kształtu wykresu   „nx” i "nφ"     podobnego do uzyskanego w pracy [1] . Mówiąc inaczej , w powłoce o kącie rozwarcia  φo=70.3°   brzegi proste są zbyt blisko siebie aby można było pominąć ich wzajemny wpływ jednej krawędzi na drugą , przeciwnie usytuowaną .

Okazuje się, że w zworniku (ζ = 0.5 , ξ=0.5,  σpp=6867 kNm2)  naprężenia rozciągające (efekt wyrywania powłoki z podpory kołowej  na tym fragmencie ξ)  przekraczają wartość dopuszczalną dla betonu. Poza tym , w rejonie narożników powłoki , naprężenia rozciągające występują w dwóch kierunkach ( σpp =  24560  kNm2  , σr=3901 kNm2 ) ; wypadkowa (σw=245602+39012=24860 kNm2   ) również przekracza wartość dopuszczalną dla betonu , a więc te naprężenia  powinny być przeniesione przez zbrojenie wymiarowane i być może przez jednoczesne pogrubienie powłoki w tym rejonie. Zjawisko występujące w rejonie narożników , to znaczy wyrywanie powłoki z podpory prostej oraz rozciąganie powłoki w dwóch kierunkach jest znane w płytach prostokątnych opartych na obwodzie ( [3] str.495), które jak wynika z wyżej przedstawionych obliczeń , występuje również w powłoce prostokątnej wyciętej z walca kołowego . Zatem na przykład w przypadku konstrukcji stalowej rejony narożnikowe powinny być przygotowane na przejęcie naprężeń czterokrotnie większych (dla przyjętych w tym przykładzie stosunków wymiarów) niż w pozostałej części powłoki . Poza tym należy zauważyć, że ekstremalna siła równoleżnikowa występuje w przekroju ζ = 0.05 a nie w przekroju ζ = 0.5 na co zazwyczaj jesteśmy przygotowani.

Średnie dokładności przylegania krzywych w warunkach brzegowych spełnionych dokładnie w połowie długości krawędzi prostych są zadowalające.

Należy zwrócić uwagę na fakt , że w pracy [1] do rozwiązania zastosowano  szeregi Fouriera  oraz wyznaczono siły wewnętrzne i naprężenia w przekroju powłoki jedynie w połowie rozpiętości . Do szeregów Fouriera wprowadzono  pierwszą harmoniczną nh=1 co jest za mało aby uzyskać pełne rozwiązanie zagadnienia ([1] na str. 280) ; jednocześnie na zmniejszenie dokładności obliczeń wpłynęło przyjęcie współczynnika Poissone’a  ν = 0 . Zatem różnice w wynikach otrzymane w niniejszym opracowaniu są do przyjęcia.

Na podstawie przeanalizowanych wyżej wyników można stwierdzić, że otrzymane rozwiązanie można stosować w projektowaniu powłok prostokątnych wyciętych z walca kołowego.

    - Powłoka usytuowana wewnątrz konstrukcji  wieloprzęsłowej połączonej monolitycznie z belkami . Przykład wg pracy [2] na str. 535 .

Jest to powłoka powtarzalna w konstrukcji wieloprzęsłowej opartej na belkach , dane wg [2] na str. 535 :

a=10.00 m ,  lp=41.00 m , t=0.06 m , b=0.10 m  , h=2.40 m ,  g1=-2.53kNm2  ,

cięciwa :  s2=11.80-0.10=11.70   m , strzałka : f = 1.85 m .

Na podstawie tych danych otrzymano poniższe wyniki.

Kąt   φ0=71.610 ,   m=360φ0=5.0275  .

Wprowadzając dane do poprzednio podanych wzorów otrzyma się rozwiązanie zagadnienia .

Nie otrzymano wartości „m” jako parzystej liczby części podziału okręgu koła co nie jest zgodne z warunkiem periodyczności w rozwiązaniu. Zastosowanie wartości : m = 5.0275 nie daje pewności otrzymania prawidłowego rozwiązania , zatem dokonano rozwiązań dla m=4 i m=6 i te wyniki porównano z otrzymanymi wynikami w pracy [2] .

Rozwiązanie dla m=6 .

φ0=360m  , φ0=60o   , φ0=1.047 ,   lk=aφ0=10.472  m ,      o=lpa=4.1   ,   ν=16   ,

n=lps2=4.1,  U=at=166.667,  E=Eb ,    Θ=16.8712   .

Cięciwa:  s2=2asinα0=10.0   m .

Zastępcze obciążenie belką :   Q2=-1.1×2.5×bh g1a=0.261  .

Wyniosłość powłoki :    wyn=1-cosα02sinα0=0.134   . Strzałka :    f= wyn∙s2   = 1.34 m .

Z rozwiązania równania charakterystycznego dotyczącego kierunku "x" , otrzymano : Λ =69.179.

Z warunków brzegowych dla x=0 i lp=0  otrzymano : C1=C2=C4=0 , C3=-1  .

Z rozwiązania równania charakterystycznego dotyczącego kierunku "φ" , otrzymano :

κ=8.2666,  η=3.4243 .

Z równań warunków brzegowych dla  φ=0 i φ=φ0  wynika :

C9=1.4548×10-3 ,  C10=-0.010195 ,   C11=17.6407 ,  C12=-56.5071 ,  C13=1.2932 , C14=-0.46054 , C15=-45.1056 , C16=20.4635 .

Wykresy uogólnionych sił wewnętrznych pokazano : na rys. 10  w połowie rozpiętości tworzącej  ζ=0.5  .

Maksymalne przemieszczenie pionowe powłoki wg poz. 5.1.2 :

wpi(ζ=0.5,ξ=0.2)=-0.048     m .

Stosunek długości krzywizny powłoki do przemieszczenia pionowego :

lk-wpi(ζ=0.5,ξ=0.2)=218<250   .

Pionowe ugięcie belki :  yb(ζ=0.5,ξ=0)=0.065     m , belka wygina się ku górze .

Stosunek długości belki do ugięcia:    lpyb(ζ=0.5,ξ=0)=630 >250    .

Moment zginający belkę :   Mb(ζ=0.5,ξ=0)=g1a3Mb10(ζ=0.5,ξ=0)=-1385       kNm  .

Siła poprzeczna na podporze belki : Qbζ=0,ξ=0=g1a2Q10(ξ=0)=80.11     kN . Pomimo , że moment zginający wygina belkę ku górze, wpływ ciężaru własnego belki decyduje o kierunku siły poprzecznej na podporze ku górze, albowiem : g1a2Q2adV21dxζ=0=135.3   kN .

Rozpór     HR(ξ=0)=g1aHr(ξ=0)   . Wartości rozporu pokazano w tabl. 6 .

Tabl. 6 (kN/m)

| ζ | HR(ξ=0) |
| --- | --- |
| 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 | 3.44 17.96 18.01 18.01 18.01 18.01 |

Reakcja na rozpór ściska powłokę .

Równowaga obciążenia i reakcji podporowych :

- dokładność obliczeń wynikająca z sumy rzutów sił na płaszczyznę pionową wg poz. 4 :

Dow=1.000 ,

- proporcje przenoszonych sił :

przez krawędzie proste -	Kp=20.12%  ,

przez krawędzie koliste -	Kk=79.88 %    .

Średnie dokładności przylegania krzywych w warunkach brzegowych na krawędziach prostych :

- kąta obrotu na krawędzi prostej : ds01 =  0.949 ,

- przemieszczenia poziomego  : ds1 = 1.054 ,

- ugięcia pionowego  : ds2 = 1.04 ,

- naprężenia :  ds3  = 1.014 .

Rzuty sił brzegowych na płaszczyzny pionowe :

B1=g1aBp1xζ,ξ=0   ,   B2=g1aBp2ξ(ζ=0,ξ)   .

Wypadkowa sił brzegowych w narożniku :  Wn=B1ζ=0,ξ=0+B2(ζ=0,ξ=0)  .

Wn=-5.96-58.39=-64.35 kNm  .    Zatem narożnik powłoki nie jest wyrywany z podpory .

Siła „  B2” w przedziale  0.4<ξ<0.6  ma znak dodatni , zatem powłoka w tym przedziale jest wyrywana z podpory kolistej i z tego powodu moment zginający „ mx”  w tym rejonie jest ujemny (górne włókna rozciągane) .

Naprężenie w górnym włóknie belki wg (19-3) :  σbg(ξ=0,1)=-m46Mb1bh2+NTxbh(ξ=0,1) = 21650  kNm2  ,

jest równe średniemu naprężeniu w powłoce w miejscu styku :

σxp(ξ=0,1)=-g1Nx(ξ=0,1)U    = 21650  kNm2  .

Równania równowagi wg poz. 5.1.5 są spełnione .

Wyniki obliczeń pokazano na rys. 10 w kolorze czerwonym .

Rozwiązanie dla m=4 .

Wyniki obliczeń pokazano na rys. 10 w kolorze niebieskim .

Wnioski :

Porównując wyniki otrzymane dla wartości m=4 i m=6 z wynikami przedstawionymi w pracy [2] można stwierdzić , że dla m=4 wartości     „ qφ" ,  "mφ" ,   "nφ"  i   „nx”   są bliskie otrzymanym w  [2] .  Naprężenia normalne w poprzecznym przekroju belki i powłoki dla m=6 różnią się zasadniczo rozkładem i wartościami od wyników w pracy [2] , ale dla m=4 są podobne wynikom w pracy [2] rozkładem lecz nie wartościami . W niniejszej pracy obliczono te naprężenia również dla identycznej wartości m=5.028 jaka jest w pracy [2] (co nie jest zgodne z warunkiem matematycznym zastosowanym w rozwiązaniu równania różniczkowego wg poz. 3.1) ,  wynik nie jest bliski wynikowi  w pracy [2] zarówno rozkładem jak i wartościami ; został pokazany na rysunku 10 kolorem różowym . Rozkład naprężeń w powłoce i w belce wg pracy [2] jest prostoliniowy co jest bardzo wątpliwe w tak złożonej konstrukcji . Dla m=6 stosunek    hf=1.791  powoduje , że przekrój belki jest dominujący w rozkładzie naprężeń i jednocześnie małe (w stosunku do m=4) ramię sił wewnętrznych wywołują dwukrotny wzrost naprężeń .Takie rozwiązanie konstrukcyjne powoduje iż przekrój poprzeczny belki jest w dolnej części ściskany a w górnej rozciągany w wyniku czego belka  wygina się ku górze . W konstrukcji mającej m=4 jest stosunek 	hf=0.819   , zatem belka może prawidłowo współpracować z powłoką a zwiększone ramię sił wewnętrznych powoduje znaczne zmniejszenie naprężeń .

Przyczyną okazanych na rys. 10  różnic w stosunku do wyników w pracy [2] są prawdopodobnie uproszczenia opisane w pracy [2] na str. 535 , a mianowicie : rozłożenie obciążenia w kierunku podłużnym według sinusoidy i pominięcie w metodzie rozwiązania , momentów  mx , mxφ , mφx   oraz siły poprzecznej  qx . Należy przypuszczać , że zbrojenie belek na zginanie podłużne w hali targowej w Budapeszcie (rys. 284 na str. 536 [2]) zostało wymiarowane na moment zginający spowodowany 100 % obciążenia całej konstrukcji .

    - Powłoka połączona monolitycznie z belkami o sprężystej sztywności na skręcanie . Przykład wg pracy [2] na str. 549 .

Jest to powłoka oparta na belkach o sprężystej sztywności na skręcanie .

Dane wg [2] na str. 549 i 557 :

a=7.50 m ,  lp=30.00 m , t=0.06 m , kąt rozwarcia powłoki   φ0= π2   ,  φ0  =1802=90°  ,

b = 0.20 m  , h=1.20 m ,   cięciwa :  s2=10.60   m , strzałka : f = 2.20 m   ,   lk=a∙π2  .

Z powodu braku podania w pracy [2] wartości obciążenia , należy tę wartość obliczyć na podstawie wzoru [f] na str. 552 [2] :

nGxζ,ξ=1=gga-2.2926+10.03774320.9963∙0.1633-1.0532∙0.2811-1.0326∙0.4859+1.0576∙0.3796sinπζ    ,

nGxζ=0.5,ξ=1gg=-50.023    m ,	wg rys.287 na str. 557 [2]  jest : nGxζ=0.5,ξ=1=-95.6    kN/m  ,

zatem otrzyma się : gg=-95.6    -50.023=1.911   kN m2   .  Wg str. 549 [2] jest    g0=π4gg  ,

g0=1.501  kN m2   .  W pracy [2] przyjęto  kierunek obciążenia do dołu jako dodatni , zatem zgodnie z rys. 1 będzie :  g1=-1.5 kN m2    .   Wg str. 549 [2] jest to obciążenie ciężarem własnym powłoki , zatem inaczej licząc otrzymuje się :  g1=-25∙t =-1.5  kN m2   co jest potwierdzeniem poprzedniego wyliczenia .

Na podstawie tych danych otrzymano :  m=36090=4   .       lk=aφ0=11.781   m ,      o=lpa=4   ,   ν=16   ,  n=lps2=2.828 ,  U=at=125 ,   Θ = 14.6109 ,  E=Eb .

Cięciwa:  s2=2asinα0=10.607   m .

Zastępcze obciążenie belką :   Q2=-1.1×2.5×bh g1a=0.587  .

Wyniosłość powłoki :    wyn=1-cosα02sinα0=0.207   . Strzałka :    f= wyn∙s2   = 2.197 m .

Z rozwiązania równania charakterystycznego dotyczącego kierunku "x" , otrzymano : Λ =58.444 .

Z warunków brzegowych dla x=0 i lp=0  otrzymano : C1=C2=C4=0 , C3=-1  .

Z rozwiązania równania charakterystycznego dotyczącego kierunku "φ" , otrzymano :

κ=4.7722,  η=1.9777 .

Z równań warunków brzegowych dla  φ=0 i φ=φ0  wynika :

C9=-2.8297×10-3 ,  C10=-0.05574 ,   C11=1.6034 ,  C12=-100.543 ,  C13=3.7531 , C14=1.4493 , C15=59.6587 , C16=67.2117 .

Uogólnione siły wewnętrzne w powłoce obliczono wg poz. 3.3 a wykresy w połowie rozpiętości tworzącej  ζ=0.5 pokazano  na rys. 11    .

Rozpór wg poz. 3.3    HR(ξ=0)=g1aHr(ξ=0)   , dla  ζ = 0 rozpór w postaci siły rozciągającej jest przenoszony przez przeponę . Wartości rozporu pokazano w tabl. 7 . Reakcja na rozpór ściska powłokę .

Maksymalne przemieszczenie pionowe powłoki wg poz. 5.1.2 :

wpi(ζ=0.5,ξ=0.01)=-0.035     m .

Stosunek długości krzywizny powłoki do przemieszczenia pionowego :

lk-wpi(ζ=0.5,ξ=0.01)=340>250   .

Kąt obrotu powłoki wg (14-4) , poz. 3.4:    χp=g1aEtvp-w11dw20dφ   .

Dla ζ=0.5 i ξ=0 będzie :   χp=6.337∙10-4   rd   = 2.179  minut . Dodatni kąt obrotu powoduje odchylenie górnej krawędzi belki na zewnątrz .

Ugięcia i siły wewnętrzne w płaszczyźnie pionowej belki obliczono wg poz. 5.1.1.1 .

Pionowe ugięcie belki :  yb(ζ=0.5,ξ=0)=-0.034     m .

Stosunek długości belki do ugięcia:    lp-yb(ζ=0.5,ξ=0)=872 >250    .

Pionowy moment zginający belkę :   Mb(ζ=0.5,ξ=0)=g1a3Mb10(ζ=0.5,ξ=0)=342       kNm  .

Pionowa siła poprzeczna na podporze belki : Qbζ=0,ξ=0=g1a2Q10(ξ=0)=111    kN .

Przemieszczenia i siły wewnętrzne w belkach spowodowane skręcaniem obliczono wg poz. 5.1.1.3 .

Moment skręcający w przekroju „x” belki jako „siła” wewnętrzna :  msx=g1a2Msxζ,ξ=0,1   .

Kąt skręcenia belki :    χζ,ξ=0,1=-±g1a4o2GJsΧζ,ξ=0,1    . Znak ujemny rozporu   HR(ξ=0)  (Tabl 7)  oznacza , że kierunek rozporu jest zgodny z  kierunkiem skręcenia belki  (Rys. 6) . Również kierunek mφ(ζ,ξ=0)  jest zgodny z kierunkiem skręcenia belki  (Tabl. 8 i rys. 6 ) . W tym przypadku poziome ugięcie osi belki jest skierowane na zewnątrz i ma znak „minus” a moment zginający belkę w płaszczyźnie poziomej ma znak „plus’ .

Całkowite poziome ugięcie górnej krawędzi belki :     ybpcζ,ξ=0,1=g1a5EbJbpYbpcζ,ξ=0,1   ,

ybpcζ=0.5,ξ=0=-0.030   m , zatem jest    ybpcζ=0.5,ξ=0     <   yb(ζ=0.5,ξ=0)  .

Moment zginający poziomo belkę :   mbp=g1a3Mbp   .

Pozioma siła poprzeczna w belce :   qbp=g1a2Qbp   .

Wartości sił i przemieszczeń dla ξ=0  podano w tabl. 7 .

Tabl. 7

| ζ | HR | msx | χ | χp | ybpc | mbp | qbp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kN/m | kNm | rd | rd | m | kNm | kN |
| 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 | -26.98 - 0.148 - 0.073 - 0.073 - 0.073 - 0.073 | - 7.903 - 3.016 - 2.250 - 1.500 - 0.750 0 | 0 2.285∙10-4 4.059∙10-4 5.325∙10-4 6.084∙10-4 6.337∙10-4 | 0 2.652∙10-4 4.246∙10-4 5.402∙10-4 6.103∙10-4 6.337∙10-4 | 0 -9.491∙10-3 - 0.018 - 0.025 - 0.029 - 0.030 | 0 2.534 4.840 6.484 7.471 7.800 | 7.179 0.903 0.658 0.439 0.219 0 |

Kąt obrotu powłoki na krawędzi prostej wg [2] na str. 553 :

χ=-4g1aπtE-0.70711+124.0427∙0.0377432-93.309-0.1633+33.244∙0.2811+39.275∙0.4859+71.968-0.3796sinπζ   .

Kąt skręcenia belki wg [2] na str. 555 :

χ*=-4g1a∙sinπζπtE∙0.03774321.4614+1a-1.8542∙0.1633-4.1079∙0.2811+2.0347∙0.4859-0.75374∙0.3796  .

Stosunek kąta skręcenia belki wg [2] do kąta obrotu powłoki wg [2] :   stζ=χ*χ   .

Poziome przemieszczenie powłoki (belki) na krawędzi prostej wg [2] na str. 553 , (g) :

yGbp=-4g1a2πtE-0.5+10.0377432-0.545∙0.1633-0.06235∙0.2811-0.70054∙0.4859+0.18394∙0.3796sinπζ   .

Pionowe przemieszczenie powłoki na krawędzi prostej wg [2] na str. 553 , (g) :

wGpi=-4g1a2πtE12.24+10.03774320.86661∙0.1633-0.06481∙0.2811+0.81631∙0.4859+0.12416∙0.3796sinπζ    .

Stosunek przemieszczenia pionowego prostej krawędzi powłoki wg autora niniejszego opracowania do przemieszczenia pionowego prostej krawędzi powłoki wg [2] :

stpi=wpi(ζ,ξ=0)-wGpi     .

Stosunek przemieszczenia poziomego prostej krawędzi powłoki wg autora do przemieszczenia poziomego prostej krawędzi powłoki wg [2] :

stpo=ybpcζ,ξ=1yGbp      .

Moment równoleżnikowy wg [2] na str. 553 :

mφ=-4g1a2π2∙4.042721.0532∙-0.1633-0.9963∙0.2811-1.0576∙-0.4859-1.0326∙-0.3796sinπζ   .

mφζ=0.5=2.11   kNm/m   .

Stosunek momentu równoleżnikowego wg [2] do momentu równoleżnikowego wg niniejszego opracowania ma wartość dla ζ = 0.5 i ξ = 0 :   stmφ=mφζ=0.5mφζ=0.5,ξ=0=10.231   .

Stosunek kąta skręcenia belki wg [2] do kąta skręcenia belki wg niniejszego opracowania ma wartość dla ζ = 0.5 i ξ = 0 :   stχ=χ*ζ=0.5χζ=0.5,ξ=0=11.106   .

Powyższe zależności wprowadzono do tabl. 8 , oznakowanie wartości przyjęto wg niniejszego opracowania .

Tabl. 8

| ζ | wGpi | yGbp | χ | χ* | stζ | stpiζ | stpoζ | mφ(ζ,ξ=0) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m | m | rd | rd |  |  |  | kNm/m |
| 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 | 0 - 0.007 - 0.013 - 0.018 - 0.022 - 0.023 | 0 - 0.004 - 0.009 - 0.012 - 0.014 - 0.015 | 0 1.129∙10-3 2.147∙10-3 2.955∙10-3 3.474∙10-3 3.653∙10-3 | 0 2.175∙10-3 4.137∙10-3 5.694∙10-3 6.694∙10-3 7.038∙10-3 | 0 1.927 1.927 1.927 1.927 1.927 | 1 1.851 1.654 1.571 1.530 1.517 | 1 2.148 2.133 2.120 2.111 2.108 | 0 0.203 0.206 0.206 0.206 0.206 |

Z porównania (stζ)  kąta skręcenia belki χ  wg [2] na str. 555   z kątem obrotu powłoki na krawędzi prostej χ  wg [2] na str. 553  wynika , że kąt skręcenia belki jest około dwukrotnie większy od kąta obrotu powłoki co oznacza niespełnienie warunku brzegowego  (χ) = χ*   podanego na str. 556 [2] pod poz. „d” . Z tego wynika , że jest błąd niepozwalający na miarodajne porównania obliczeń kątów obrotu i przemieszczeń . Dalszą konsekwencją jest wynik stosunków kątów skręcenia belek i stosunków momentów równoleżnikowych , wartości tych stosunków są około 10 . Być może ,dlatego też przemieszczenia pionowe prostej krawędzi powłoki wg niniejszego opracowania są o ok. 50 % większe od obliczonych wg [2] a przemieszczenia poziome prostej krawędzi powłoki wg niniejszego opracowania są około dwukrotne w stosunku do otrzymanych wg [2] .

Reakcja na rozpór ściska powłokę .

Równowaga obciążenia i reakcji podporowych :

- dokładność obliczeń wynikająca z sumy rzutów sił na płaszczyznę pionową wg poz. 4 :

Dow=1.013   ,

- proporcje przenoszonych sił :

przez krawędzie proste -	Kp=44.53%  ,

przez krawędzie koliste -	Kk=55.47 %    .

Średnie dokładności przylegania krzywych w warunkach brzegowych na krawędziach prostych :

- kąta obrotu na krawędzi prostej : ds02 =  1.04 ,

- przemieszczenia poziomego  : ds03 = 0.945 ,

- ugięcia pionowego  : ds2 = 1.052 ,

- naprężenia :  ds3  = 0.993 .

Naprężenie w górnym włóknie belki wg (19-3) :  σbg(ξ=0,1)=-m46Mb1bh2+NTxbh(ξ=0,1) = -3645  kNm2  ,

jest równe średniemu naprężeniu w powłoce w miejscu styku :

σxp(ξ=0,1)=-g1Nx(ξ=0,1)U    = -3645  kNm2  .

Rzuty sił brzegowych na płaszczyzny pionowe :  B1=g1aBp1xζ,ξ=0   ,   B2=g1aBp2ξ(ζ=0,ξ)   .

Wypadkowa sił brzegowych w narożniku :  Wn=B1ζ=0,ξ=0+B2(ζ=0,ξ=0)  .

Wn=20.383-83.819=-63.436 kNm  .    Zatem narożnik powłoki nie jest wyrywany z podpory .

Siła „  B2” w przedziale  0.3<ξ<0.7  ma znak dodatni , zatem powłoka w tym przedziale jest wyrywana z podpory kolistej powodując oddziaływanie reakcji podporowej do dołu i z tego powodu moment zginający „ mx”  w tym rejonie jest ujemny (górne włókna rozciągane) .

Równania równowagi wg poz. 5.1.5 są spełnione .

Wyniki obliczeń pokazano na rys. 11 w kolorze czerwonym .

Wpływ zaburzeń wychodzących z brzegów prostych .

Wpływ obciążenia brzegu prawego (ξ=1) jest opisany funkcją :   wpξ=w21pξ+w22pξ  ,

gdzie :  w21pξ=C9j1+C10j2 ,       w22pξ=C13j5+C14j6   .

W tabeli 9 podano wartości funkcji    wpξ   .

Stosunek wartości w połowie rozpiętości do wartości obciążenia brzegu prawego :  wpξ=0.5wpξ=1=-0.34 .

Stosunek wartości na brzegu lewym do wartości obciążenia brzegu prawego :  wpξ=0wpξ=1=0.061   .

Tabl. 9 .

| ξ | wpξ |
| --- | --- |
| 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 | 3.750 5.055 3.035 -3.552 -13.230 -20.848 -19.008 -2.553 25.526 51.781 61.278 |

Wnioski :

Opisana powyżej pomyłka w obliczeniach [2] wyeliminowała możliwość porównania wyników obliczeń pracy wg [2] i  autora niniejszego opracowania . Należy także dodać wpływ uproszczeń wprowadzonych do obliczeń wg [2] , a mianowicie : opisanie sił powierzchniowych i objętościowych przez podwójne szeregi Fouriera   (zależności [1204] na str. 520 przywołane na str. 538 jako p. 210)  , skreślenie wyrazu qφ w warunku równowagi (1187/2) na str. 513 [2] , pominięcie wyrazu „w” wobec funkcji  „d2wdφ2”  w zależności (1195/6) na str. 516 pracy [2] , założenie rozwiązania w postaci sinusoidy (zależność [1263] na str. 540 [2]) , przyjęcie na str. 545 [2] , że wpływ każdego brzegu podłużnego zanikł całkowicie przed dojściem do brzegu przeciwległego , przyjęto również współczynnik Poissone’a     ν = 0 na stronie 549 [2] oraz obliczenia przeprowadzono jedynie dla pierwszej harmonicznej w szeregach Fouriera  (strona 549 [2]) . Jak udowodniło powyższe obliczenie wpływu zaburzeń wychodzących z brzegów prostych ,  z brzegu prawego do połowy rozpiętości dochodzi  – 34 % obciążenia tego brzegu a do brzegu przeciwnego dochodzi + 6.1 %  obciążenia brzegu prawego . Z powodu symetrii występuje również sytuacja odwrotna . Wydaje się , że pominięcie tych wartości wpływów zaburzeń nie jest do akceptacji .

Pomimo tych mankamentów dokonano na rys. 11 porównań kilku wyników , które (jak się wydaje) nie uległy zbyt dotkliwemu wpływowi opisanych usterek . Jak widać , zostało podobieństwo wyników .

    - Powłoka skrajna w konstrukcji  wieloprzęsłowej opartej na belkach

Dane obliczeniowe wg poz. 5.2.3 .

Warunki brzegowe dla ξ=0 wg równań : (16-1b) , (16-3a) , (16-5) , (16-7) .

Warunki brzegowe dla ξ=1 wg równań : (16-2a) , (16-4) , (16-6) , (16-8) .

Obliczenia wg poz. 5.1.2 , 5.1.3 , 5.1.4 , 5.1.5 .

Z równań warunków brzegowych dla  φ=0 i φ=φ0  wynika :

C9=-0.04719 ,  C10=-0.1001 ,   C11=-3.0021 ,  C12=-95.0722 ,  C13=3.9668 ,  C14=-5.0302 ,  C15=62.8165 ,  C16=69.0586 .

Uogólnione siły wewnętrzne w powłoce obliczono wg poz. 3.3 a wykresy w połowie rozpiętości tworzącej  ζ=0.5 pokazano  na rys. 12  gdzie  na sąsiedniej powłoce znajdują się fragmenty wykresów w kolorze zielonym z obliczeń pod poz. 5.2.5.

Pionowy moment zginający belkę lewą :   Mb(ζ=0.5,ξ=0)=g1a3Mb10(ζ=0.5,ξ=0)=332       kNm  .

Pionowa siła poprzeczna na podporze belki lewej : Qbζ=0,ξ=0=g1a2Q10(ξ=0)=109    kN .

Przemieszczenia i siły wewnętrzne w belce lewej spowodowane skręcaniem obliczono wg poz. 5.1.1.3 .

Pionowy moment zginający belkę prawą :   Mbp(ζ=0.5,ξ=1)=g1a3Mb10(ζ=0.5,ξ=1)=90.2       kNm  .

Pionowa siła poprzeczna na podporze belki prawej : Qbpζ=0,ξ=1=g1a2Q10(ξ=1)=74.7    kN .

Równowaga obciążenia i reakcji podporowych :

- dokładność obliczeń wynikająca z sumy rzutów sił na płaszczyznę pionową wg poz. 4 :

Dow=1.011   ,

- proporcje przenoszonych sił :

przez krawędzie proste -	Kp=34.59%  ,

przez krawędzie koliste -	Kk=65.41 %    .

Rzuty sił brzegowych na płaszczyzny pionowe :

- na lewej krawędzi    B1=g1aBp1xζ,ξ=0    ,

- na prawej krawędzi    B1p=g1aBp1xζ,ξ=1  ,

- na krawędzi  kolistej    B2=g1aBp2ξ(ζ=0,ξ)   .

Wartości rzutu sił brzegowych „B2” na płaszczyznę pionową i „mx „ znajdują się w tabeli 10 .

Średnie dokładności przylegania krzywych w warunkach brzegowych na krawędziach prostych :

- kąta obrotu na lewej : ds02 =  1.028 ,

- kąta obrotu na prawej : ds0 =  0.949,

- przemieszczenia poziomego  na lewej : ds03 = 0.946 ,

- przemieszczenia poziomego  na prawej : ds1 = 1.054 ,

- ugięcia pionowego na lewej : ds2 = 1.052 ,

- ugięcia pionowego na prawej : ds2p = 1.026 ,

- naprężenia na lewej :  ds3  = 0.994 ,

- naprężenia na prawej :  ds3p  = 1.129 .

Tabl. 10

| ξ | B2 | mxζ=0.02 |
| --- | --- | --- |
| 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 | -83.155 -52.576 -23.476 - 3.350 5.857 5.078 - 4.772 -22.153 -41.928 -55.231 -55.462 | 3.704 3.068 1.032 - 1.125 - 2.169 - 1.570 0.345 2.477 3.348 2.088 0.237 |

Stosunek momentów zginających w belce lewej do prawej     Mb(ζ=0.5,ξ=0)Mbp(ζ=0.5,ξ=1)=3.684    ,

stosunek części spowodowanych obciążeniem pionowym : M10(ζ=0.5,ξ=0)M10(ζ=0.5,ξ=1)=1.614  .

Stosunek sił poprzecznych na podporach w belce lewej do prawej     Qbζ=0,ξ=0Qbpζ=0,ξ=1=1.454  .

Tak duża różnica między stosunkiem momentów zginających  w porównaniu ze stosunkiem sił poprzecznych   (3.684    1.454=2.534) jest spowodowana dużym udziałem współpracy w zginaniu belki z powłoką. Wynika z tego,  że współpraca powłoki z belką przyczynia się do znacznego zmniejszenia momentu zginającego belkę w przypadku gdy belka nie jest jednocześnie skręcana . Inaczej mówiąc : skręcanie belki podczas zginania powoduje zwiększenie momentu zginającego w belce .

Jest to potwierdzone przez stosunki momentów zginających do sił poprzecznych w rozpatrywanych belkach oddzielnie :    Mb(ζ=0.5,ξ=0)Qb(ζ=0.5,ξ=0)=3.059   m ,   Mbp(ζ=0.5,ξ=1)Qbp(ζ=0.5,ξ=1)=1.207   m , których  stosunek 3.059    1.207=2.534   jest równy otrzymanej wyżej różnicy .

Tabl. 11

|  | msx | χ | ybpc | mbp | qbp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ζ | kNm | minuty | mm | kNm | kN |
| 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 | - 9.699 - 5.301 - 3.966 - 2.644 - 1.322 0 | 0 1.367 2.441 3.208 3.668 3.822 | 0 - 9.4 - 17.7 - 24.2 - 28.4 - 29.8 | 0 2.134 4.390 6.001 6.967 7.289 | 5.485 0.879 0.644 0.429 0.215 0 |

Przemieszczenie poziome górnej krawędzi belki jest ze znakiem „minus” - to znaczy w kierunku na zewnątrz,  co jest zgodne z kierunkiem kąta skręcenia belki , albowiem znak „plus” wartości „χ” oznacza kierunek pokazany na rys. 6 . Taki kierunek skręcenia belki potwierdza kierunek  "mφ"  co widać na rys. 12 (rozciąganie dolnego włókna powłoki ) .

Wypadkowa sił brzegowych w narożniku :  Wnζ=0,ξ=1=B1pζ=0,ξ=1+B2(ζ=0,ξ=1)  ,

Wn=60.426-55.462=4.964 kNm  .    Zatem ten narożnik powłoki  jest wyrywany z podpory .

Siła „  B2” w przedziale  0.3<ξ<0.6  ma znak dodatni , zatem powłoka w tym przedziale jest wyrywana z podpory kolistej powodując oddziaływanie reakcji podporowej do dołu i z tego powodu moment zginający „ mx”  (kNm/m)  w tym rejonie jest ujemny (górne włókna rozciągane) . Natomiast krawędź prosta prawa jest wyrywana z belki na całej długości (siły nφζ,ξ=1 są rozciągające) .

Równania równowagi wg poz. 5.1.5 są spełnione .

5.2.5. Powłoka powtarzalna w konstrukcji  wieloprzęsłowej opartej na belkach

Dane do obliczeń wg poz.5.2.4.

Warunki brzegowe oraz funkcje przemieszczeń i sił wewnętrznych wg poz. 5.1.1.2 i przykładu wg poz. 5.2.2 .

Ten przykład będzie służył porównaniu  wyników  uzyskanych w obliczeniach powłoki skrajnej pod poz. 5.1.1.4  (przykład wg poz. 5.2.4.) dla belki prawej  z wartościami występującymi w powłoce powtarzalnej na styku z belką prawą powłoki skrajnej . Wyniki zamieszczono w tabeli 12 . Fragmenty wykresów sił podano w kolorze zielonym na rysunku 12 .

Z tabeli 12 otrzymuje się wniosek , że różnice wyników między wartościami sił ,  przemieszczeń i naprężeń występującymi w sąsiednich elementach konstrukcyjnych powłoki skrajnej i powłoki powtarzalnej zawierają się w granicach od  0.7 %  do  11.5 %  w stosunku do wartości otrzymanych w powłoce skrajnej . Można zatem przyjąć do wymiarowania przekrojów w tym miejscu konstrukcyjnym  wartości uśrednione , bez uszczerbku dla dokładności obliczeń .

Średnia grubość konstrukcji żelbetowej :

Pole przekroju poprzecznego konstrukcji : F=t∙lk+2∙b∙h   .

Szerokość rzutu konstrukcji : s=s2+b   .

Średnia grubość żelbetu :   Z=Fs   m    .   Podstawiając dane : t = 0.06 m , b = 0.20  m , h = 1.20 m ,

lk=a∙φ0=aπ2=11.781  m ,   s2=10.607   m  otrzyma się :   Z = 0.11 m.

Ciężar konstrukcji :   C=2500∙Z=274.6 kGm2    .

Tabl. 12

|  | Powłoka skrajna | Powłoka powtarzalna | skrajnapowtarzalna |
| --- | --- | --- | --- |
| HRζ=0.5,ξ=1 | 2.077 | 2.186 | 0.950 |
| Mbpζ=0.5,ξ=1 | 90.221 | 83.346 | 1.082 |
| Qbpζ=0,ξ=1 | 74.738 | 72.474 | 1.031 |
| ybpζ=0.5,ξ=1 | -0.008821 | -0.008161 | 1.081 |
| B1pζ=0.5,ξ=1 | 2.077 | 2.186 | 0.950 |
| mφ(ζ=0.5,ξ=1) | -1.849 | -1.658 | 1.115 |
| nxζ=0.5,ξ=1 | 63.007 | 69.216 | 0.910 |
| nφζ=0.5,ξ=1 | 5.650 | 5.697 | 0.992 |
| qφζ=0.5,ξ=1 | -2.713 | -2.606 | 1.041 |
| nφxζ=0,ξ=1 | 77.169 | 76.621 | 1.007 |
| mφxζ=0,ξ=1 | -21.934 | -20.304 | 1.080 |
| σbpζ=0.5,ξ=1 | 1050 | 1154 | 0.910 |
| σbdpζ=0.5,ξ=1 | 4809 | 4626 | 1.040 |

    - Stropodach

Dane : m = 18 , a = 3.25 m , t = 0.06 m , lp=9.00  m , b = 0.08 m , h = 0.40 m , ν=16  ,

g1=-2.952 kNm2   ,  Q2=0.09172  .

Z obliczeń wynika : s2=1.129   m , wyniosłość wyn = 0.04375 , lk=1.134  m , f = 0.049 m , n=7.974 , średnia grubość żelbetu 0.109 m , ciężar konstrukcji  Ck=273.2 kGm2  , Θ = 9.6181 , L1=2.566  ,  ρ = 13.217 , Λ = 36.6 .

Schemat stropodachu jest na rysunku 1c . Przykład stropodachu wzięto z rys. 2-4 .

      - Powłoka skrajna w konstrukcji  wieloprzęsłowej połączonej monolitycznie   z belkami

Obliczenia wg poz. 5.1.2 , 5.1.3 , 5.1.4 , 5.1.5 .

Warunki brzegowe dla ξ=0 wg równań : (16-1b) , (16-3a) , (16-5) , (16-7) .

Warunki brzegowe dla ξ=1 wg równań : (16-2a) , (16-4) , (16-6) , (16-8) .

Z warunków brzegowych otrzymano : dla x = 0 i x = lp  -  C1=C2=C4=0 oraz  C3=-1  , dla φ = 0 i  φ = φ0  -  C9=-4.4521∙10-4  ,C10=-2.7702∙10-4  , C11=0.4663  , C12=0.4779,   C13=-0.01172  , C14=1.4940∙10-3  ,  C15=-0.1813  ,    C16=-0.1587    .

Uogólnione siły wewnętrzne w powłoce obliczono wg poz. 3.3  i wybrane wykresy w połowie rozpiętości tworzącej  ζ=0.5 pokazano  na rys. 13 .

Przemieszczenia i siły wewnętrzne w belce lewej spowodowane skręcaniem obliczono wg poz. 5.1.1.3 .

Wartości sił i przemieszczeń w belce skrajnej (ξ=0) zawiera tabela 13 :

Tabl. 13

|  | msx | χ | ybpc | qbp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ζ | kNm | minuty | mm | kN |
| 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 | 0.945 1.012 0.752 0.502 0.251 0 | 0 - 3.464 - 6.333 - 8.379 - 9.607 - 10.016 | 0 2.5 4.8 6.5 7.7 8.0 | 1.002 - 0.215 - 0.129 - 0.087 - 0.043 0 |

Tabl. 14

|  | mbpξ=0 | HRξ=0 | ybpξ=0 |
| --- | --- | --- | --- |
| ζ | kNm | kN/m | mm |
| 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 | 0 0.085 0.150 0.190 0.208 0.208 0.196 0.179 0.158 0.137 0.117 - 0.026 - 0.124 - 0.182 - 0.202 | 0 -2.582 -3.153 -2.833 -2.144 -1.405 -0.780 -0.325 -0.037 0.117 0.179 0.043 0.048 0.048 0.048 | 0 0.2421 0.4813 0.7184 0.9540 1.1890 1.4220 1.6540 1.8840 2.1130 2.3390 4.4260 6.0600 7.0980 7.4530 |

Dodatnia wartość poziomego momentu zginającego belkę skrajną  "mbp"   w przedziałach

0 <ζ < 0.2 i  0.8 <ζ < 1  jest spowodowana zmianą kierunku rozporu    "HRξ=0" w tych przedziałach . Rozpór w miejscu : 0.08<HRξ=0<0.09 zmienia kierunek z zewnętrznego (znak plus) na kierunek  wewnętrzny (znak minus) co wpływa na zmianę kierunku momentu zginającego belkę z rozciągania strony zewnętrznej w zakresie 0≤ζ<0.18  do rozciągania strony wewnętrznej (co jest zgodne z kierunkiem poziomego ugięcia belki skrajnej) w zakresie  0.18≤ζ≤0.82  .

Rozkład   "mbpξ=0"  ,    "ybpξ=0"   i    "HRξ=0"      w tym rejonie pokazano w tabl. 14 .

Równowaga obciążenia i reakcji podporowych :

- dokładność obliczeń wynikająca z sumy rzutów sił na płaszczyznę pionową wg poz. 4 :   Dow=1  ,

- proporcje przenoszonych sił :

przez krawędzie proste -	Kp=77.48 %  ,

przez krawędzie koliste -	Kk=22.52 %    .

Średnie dokładności przylegania krzywych w warunkach brzegowych na krawędziach prostych :

- kąta obrotu na lewej : ds02 =  0.984 ,

- kąta obrotu na prawej : ds0 =  1.128 ,

- przemieszczenia poziomego  na lewej : ds03 = 1.002 ,

- przemieszczenia poziomego  na prawej : ds1 =0.886 ,

- ugięcia pionowego na lewej : ds2 = 1.004 ,

- ugięcia pionowego na prawej : ds2p = 1.074 ,

- naprężenia na lewej :  ds3  =1.067 ,

- naprężenia na prawej :  ds3p  = 1.015 .

Z obliczeń rzutów sił brzegowych na płaszczyzny pionowe wynika , że powłoka nie jest wyrywana z podpór .

Równania równowagi wg poz. 5.1.5 są spełnione .

      - Powłoka powtarzalna w konstrukcji  wieloprzęsłowej połączonej monolitycznie z belkami

Warunki brzegowe oraz funkcje przemieszczeń i sił wewnętrznych wg poz. 5.1.1.2 i przykładu wg poz. 5.2.2 .

Z warunków brzegowych otrzymano : dla x = 0 i x = lp  -  C1=C2=C4=0 oraz  C3=-1  , dla φ = 0  i  φ = φ0  -  C9=-2.8059∙10-4  ,   C10=-1.9606∙10-4  ,   C11=0.02382   ,       C12=-0.1087   ,   C13=-7.1713∙10-3  ,   C14=-8.3585∙10-4  ,    C15=-0.06479  ,    C16=0.04570  .

Uogólnione siły wewnętrzne w powłoce obliczono wg poz. 3.3 a wykresy wybranych w połowie rozpiętości tworzącej  ζ=0.5 pokazano  na rys. 13 . Przemieszczenie górnej krawędzi belki jest ze znakiem „plus” - to znaczy w kierunku wnętrza ,  co jest zgodne z kierunkiem kąta skręcenia belki , albowiem znak „minus” wartości „χ” oznacza kierunek przeciwny niż pokazany na rys. 6 . Taki kierunek skręcenia belki powoduje zmianę kierunku  "mφ"  na ujemny co widać na rys. 13 . Należy zwrócić uwagę na poziomy moment zginający belkę  (mbp)  , którego wartość w pobliżu podpory jest dodatnia , co oznacza rozciąganie włókna zewnętrznego , a dalej od podpory zmienia się na ujemną , rozciągającą włókna wewnętrzne . Przyczyną   jest zmiana kierunku rozporu    "HRξ=0" w tych przedziałach.

Równowaga obciążenia i reakcji podporowych :

- dokładność obliczeń wynikająca z sumy rzutów sił na płaszczyznę pionową wg poz. 4 :   Dow=1  ,

- proporcje przenoszonych sił :

przez krawędzie proste -	Kp=75.99 %  ,

przez krawędzie koliste -	Kk=24.01 %    .

Średnie dokładności przylegania krzywych w warunkach brzegowych na krawędziach prostych :

- kąta obrotu: ds0 =  1.124 ,

- przemieszczenia poziomego  : ds1 =0.889 ,

- ugięcia pionowego: ds2 = 1.089 ,

- naprężenia:  ds3  =1.01 .

Z obliczeń rzutów sił brzegowych na płaszczyzny pionowe wynika , że powłoka nie jest wyrywana z podpór .

Równania równowagi wg poz. 5.1.5 są spełnione .

      - Stropodach

Stropodach składa się z powłok powtarzalnych oraz jednej powłoki skrajnej po lewej stronie i jednej powłoki skrajnej po prawej stronie stropodachu . Fragment stropodachu pokazano na rys. 1c

i na rys. 13 .

Wartości średnie na styku powłoki powtarzalnej ze skrajną :

mφsζ=0.5,ξ=0=-0.048   kNm/m ,  qφsζ=0.5,ξ=0=0.389     kN/m  ,

nφsζ=0.5,ξ=0=-4.41  kN/m   ,     nxsζ=0.5,ξ=0=187.021     kN/m   ,

σxpsζ=0.5, ξ=0=3117   kN/m2  .

      - Wnioski

Wykazano możliwość zaprojektowania i wykonania konstrukcji żelbetowej stropodachu

składającej się z wycinków prostokątnych powłoki kołowej połączonych monolitycznie z belkami o rozpiętości 9.00 m . Według tej samej zasady można zaprojektować również strop , w tym przypadku powierzchnia górna konstrukcji będzie płaska po wypełnieniu wklęsłości lekkim materiałem . Średnia grubość konstrukcji stropodachu 10.9 cm , ciężar 273 kG/m2  .

Piśmiennictwo .

[1]  Flugge Wilhelm : Powłoki . Arkady , Warszawa 1972 .

[2]  Girkmann Karl : Dźwigary powierzchniowe . Arkady , Warszawa 1957 .

[3]  Kobiak Jerzy , Stachurski Wiesław : Konstrukcje żelbetowe . Cz. 1 . Arkady , Warszawa 1973 .

[4]  Wierzbicki  Witold : Mechanika budowli . PWN , Warszawa 1955 .